Параметр    Среднее значение   Описание

IF                      38,0                 Промежуточная частота

AG                    20                  Порог АРУ

VS                    32                   Вертикальная симметрия

VA                    32                   Размер по вертикали

VG2        Сервисное выключение кадровой развертки

VSH                 32                  Центровка по вертикали

SC                    15                Линейность по вертикали

EW                   32                  Регулировка напряжения питания (размер по горизонтали)

PW*                 32                  Регулировка «подушки»

CPu*                 32                     Регулировка «подушки» верхних углов

CPd*                32                    Регулировка «подушки» нижних углов

TC*                   32                   Регулировка «трапеции»

HSH                  32                    Центровка по горизонтали

PLG*                 32                   Регулировка «параллелограмма»

BOW*                32                      Регулировка изгиба вертикальных линий

WR                      32                     Размах сигнала «красного»

WG                     32                        Размах сигнала «зеленого»

WB                     32                           Размах сигнала «зеленого»

Ys                       8                             Задержка яркостного сигнала для SECAM

Yn                       8                          Задержка яркостного сигнала для NTSC

Yp                      8                          Задержкаяркостного сигнала для PAL

CL                       7                          Размах сигнала на катодах кинескопа

OSD                  7                           Яркость OSD

OSc                      4                       Центровка OSD

Op                Байт опций

EAST                    1                      Выбор набора фонтов для телетекста

NOP                    1С                  Байт национальных опций для телетекста

BL**                   01                   Байт выбора диапазона МВ1 селектора

BH**                     02                    Байт выбора диапазона МВ3 селектора

BU**                   04                      Байт выбора диапазона ДМВ селектора