Световой прибор «Lotos»

Итак, приступаем к изготовлению прибора.

1. Прежде чем начинать делать прибор, необходимо приобрести 8 линз диаметром 40мм с фокусным расстоянием 8 – 10см. ЭТО – ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ! Если не будет фокуса, то ничего не получится. Подобрать линзы можно следующим образом: Нужно включить лампу (о ней напишу чуть позже) и поднести к ней линзу на такое расстояние, чтобы на стене метрах в 5-6  чётко (!) отобразилась спираль лампы. При этом линза должна находиться от лампы на этом самом фокусном расстоянии (8-10см). Все линзы должны быть одинаковыми и без примеси пластика (стеклянные).

2. Рассмотрим устройство прибора:

На оси шагового двигателя укреплена круглая или 8-гранная чашка с линзами и цветными стеклянными фильтрами. Двигатель вращается в такт с музыкой, когда схема работает от встроенного микрофона, или работает независимо от музыки в автоматическом режиме. Если включён режим микрофона (аудиоконтроль), то прибор в паузах между песнями останавливается. Спереди чашка закрыта неподвижной крышкой, на которой укреплен вентилятор от БП компьютера (80х80мм) и капсюльная галогеновая лампа  на 24v мощностью 250w. Крышка крепится к корпусу. Она имеет диаметр на 2см больше чашки с линзами и на 1см перекрывает чашку, чтобы свет не проникал в щель. Проходя через линзы, цветные лучи попадают на передние зеркала, которые направляют весь световой поток в зал дискотеки или на экран сцены. Внутри корпуса крепится сам двигатель, трансформатор и схема устройства.

3. Теперь делаем корпус. Для этого нам понадобится листовая оцинкованная жесть толщиной от 0,5мм до 1мм. Сначала выкраиваем отражатель для передних зеркал (2 детали). Сгибаем заготовки на гибочном устройстве согласно рисунку и склёпываем их.

Вот что должно получиться:

Дальше кроим корпус. Его длина зависит от размеров используемого трансформатора и двигателя. Схема много места не займёт.

Эти фотки - от моего первого фонарика, поэтому на передней стенке видно отверстие, а на корпусе сверху и снизу крышки, которых в новом приборе нет. Но в целом размеры корпуса сохранились.

После сборки корпус окрашиваем сначала автомобильным антикором «Body 950» (аэрозоль) для придания поверхности шероховатости. Сверху красим его чёрной блестящей краской (аэрозоль). Этот метод окраски придаёт прибору весьма фирменный вид и защищает от коррозии в сырых условиях его применения (дискотека на улице).

4. Схема.

Сигнал с микрофона усиливается микросхемой LM386 и поступает на автогенератор К155АГ1 для формирования короткого логического отрицательного импульса. С каждым импульсов микроконтроллер PIC16F628A формирует возвратно-поступательные сигналы управления шаговым двигателем. В паузах между песнями, когда сигналы с микрофона не поступают, двигатель останавливается. При переключении тумблера в положение «Автомат» прибор работает непрерывно. Иногда это бывает необходимо, например, если в баре звучит тихая музыка. Выходы с контроллера управляют ключами на полевых транзисторах. Практика показала, что это самый эффективный метод управления шаговыми двигателями. Сам двигатель я взял от убитого принтера. Он должен быть мощным с током от 1А и выше, иначе не хватит мощности для вращения чашки. У меня стоит двигатель на 5 v с сопротивлением обмоток по 5ом. (1Ампер). Полевики при этом остаются холодными. Транзисторы (c N-каналом) подойдут любые: с напряжением до 50v и с током до 80-100А.

Кнопками «+» и «-» регулируется скорость вращения двигателя. Эти настройки производятся 1 раз и сохраняются в памяти контроллера при отключении питания. При желании их можно вынести на панель управления (задняя стенка прибора). Там же располагается микрофон и тумблер «Авто».

Для схемы я применил трансформатор от старого лампового цветного телевизора «ТС250». Смотал всё до первичной обмотки и намотал вторичные проводом диаметром 1,5мм с напряжениями, указанными на схеме.

Чувствительность микрофона можно регулировать резистором R2.

Плата выполнена из одностороннего текстолита лазерно-утюжным способом.

На рисунке платы для удобства сборки все детали промаркированы. (подводим мышку – читаем номинал).

5. В прошивке контроллера биты конфигурации устанавливаются автоматически. На всякий случай их следует проверить (INT RC/IO и PWRTE).

Ну вот, кажется и всё. Если возникнут вопросы – я всегда «на проводе».

Желаю всем творческих успехов и денег, заработанных с удовольствием!

Samopalkin            Ugryumov.Ivan@mail.ru