CHAYKA ( ЧАЙКА )                        54 CTV-655-8 проц. CTV 64/P01

Вход в сервисный режим

Для входа в сервисный режим замыкают конт. 1 и 2 соединителя Х701, на шасси телевизора (выв. 20 микроконтроллера на общий провод) и, удерживая контакты в замкнутом состоянии, включают телевизор кнопкой POWER, затем переводят его из дежурного в рабочий режим нажатием кнопки выбора программ.

При этом на экране появится основное сервисное меню. После этого размыкают конт. 1 и 2 соединителя Х701.

Требуемый параметр выбирают кнопками P+ и P—. Установка значения выбранного параметра осуществляется кнопками VOL+ и VOL—. Запись в память новых значений параметров производится автоматически. Возврат к основному сервисному меню осуществляется кнопкой MENU. Перед началом регулировки параметров кинескопа телевизора его необходимо выдержать включенным не менее 15 мин.

Для выхода из сервисного режима замыкают конт. 1 и 2 соединителя Х701 и отключают телевизор сетевой кнопкой POWER. После этого контакты размыкают и включают телевизор как обычно.