CHANGHONG       ST-29F55N проц. TMPA8829CSNG

Установить громкость на 0 с пульта. Затем нажать и держать кнопку MUTE на пульте и MENU на TV одновременно около 2 сек.

Выход: нажать POWER для выхода из S режима.

шасси CH-16 проц.TDA9384PS/N2/3

Вход в сервисный режим:

Нажать на ПДУ последовательно MUTE, CALL, 980

шасси CH-16S проц. TDA9384PS/N2/3l CH05T1610

Установить громкость на 0 с пульта. Затем нажать и держать кнопку MUTE на пульте и MENU на TV одновременно около 2 сек.

Выход: нажать POWER для выхода из S режима.

шасси CH-20 проц. TDA9594H/N1/51 VARK90 SCAVEM-10P

Установить громкость на 0 с пульта. Затем нажать и держать кнопку MUTE на пульте и MENU на TV одновременно около 2 сек.

Выход: нажать POWER или DIGIT для выхода из S режима.

шасси CN9E, CN9EA проц. CHO8T0934 (TMP87CM38N-2A98 (-1F31)), CHO8T0934 5H32-3K49, 5H31-3PB3 (TMP87CP38N)

Установить громкость на 0 с пульта. Затем нажать и держать кнопку MUTE на пульте и MENU на TV одновременно около 2 сек.

Выход: нажать POWER для выхода из S режима.

шасси CN-12C1 проц. CH04T1221-50L9 ( CH04T1222, CH04T1228 LC863232C)

Установить громкость на 0 с пульта. Затем нажать и держать кнопку MUTE на пульте и VIDEO на TV одновременно около 2 сек.

Выход: нажать i для выхода из S режима.

шасси CN-18EA проц. СH08T0606 8821CSNG5BE5

Установить громкость на 0 с пульта. Затем нажать и держать кнопку MUTE на пульте и MENU на TV одновременно около 2 сек.

Выход: нажать POWER для выхода из S режима.

Для снятия с ключа после нажатия KEY ввести код 8888.

шасси CN-18ED проц. СH08T0605 8827CSNG5BKO

Установить громкость на 0 с пульта. Затем нажать и держать кнопку MUTE на пульте и MENU на TV одновременно около 2 сек.

Выход: нажать POWER для выхода из S режима.

Для снятия с ключа после нажатия KEY ввести код 8888.

Шасси EX-1A1 21C99 проц. TDA9381PS/N2/2l1091 CH05T0102

Установить громкость на 0 с пульта. Затем нажать и держать кнопку MUTE на пульте и MENU на TV одновременно около 2 сек.

Выход: нажать POWER для выхода из S режима.

Шасси EX-1A4 14BM19 проц. TDA9351PS/N2/3I, TDQ935XPS/N2, TDQ936XPS/N2, TDQ938X/PS/N2 ( CH05T0102 )

TDA9351 48K PAL/NTSC/SECAM+1 PAGE TELETEXT

TDA9350 48K PAL/NTSC+1 PAGE TELETEXT

TDA9361 64K PAL/NTSC/SECAM+10 PAGE TELETEXT

TDA9360 64K PAL/NTSC+10 PAGE TELETEXT

TDA9380 32K PAL/NTSC

TDA9387 32K NTSC

Установить громкость на 0. Затем нажать и удерживать кнопку MUTE на ПДУ, и нажать кнопку MENU на ТВ.

Для выхода из S режима, выключить ТВ.

CH04 — Sanyo

CH05 — Philips

CH06 — Matsushita

CH07 — ST

CH08 — Toshiba

CH12 — Samsung