RUBIN

шасси KD-035 37M10-6/37M10-7/55FM10-4/55FM10-6/55FM10-7/55SM10-4/55SM10-6/55SM10-7 проц. TDA11106, TDA11136PS/N3/3 (NT11136PC301AG)

Вход в сервисный режим:

Нажать кнопки MENU, 6, 4, 8, 3

Переключение между страницами - кнопки 1,2,3.

Выход STANDBY.

шасси M06 37M06, 51М06, МВ-0737, MВ-0755 проц. SAA5541PS/M5/0355, SAA5531PS/M4/0351, CTV832PR, SAA5531PS/M4/0218

Для входа в сервисный режим необходимо замкнуть на время 0.25-0.5 сек. контакты 6 и 7 разъёма X400, или при нажатой кнопке AV включить ТВ и удерживать её 5 сек.

шасси M09 37М09T-2, 55FM09-8 проц. ST92195C3B1/PFP STV v1.3

В дежурном режиме нажать «меню» на панели телевизора, удерживая нажать «0» на ПДУ.

Сохранение настроек кнопка TV\OK Листать параметры CH+ или CH- Изменять Vol+ Vol-

шасси M10 37M10, 51М10, 63M10 проц. TDA9381PS/N2/1I0721 RUBIN OSD V1.2, TDA9381PS/N2/1I0836 RUBIN_OSD_V1.4, TDA9381PS/N2/1I1156 RUBIN_OSD_V1.5F, TDA9381PS/N2/1I1520 RUBIN CLK V1.7B, TDA9381PS/N3/1/1729 RUBIN CLK V3.0A

Для входа в сервис нужно в дежурном режиме нажать кнопку меню на передней панели телевизора и кнопку 0 на ПДУ.

Для запоминания настроек необходимо нажать кнопку TV и удерживая ее отключить телевизор от сети

Снятие Замка :войти в меню Функции, выбрать пункт Замок, набрать (2) (2) (белая кнопка)

шасси S06 63S06TP проц. SAA5531РS/М4/0217

При нажатой кн. AV включить питание телевизора и удерживать ее пять секунд, либо замкнуть на 250-500 ms контакты 6 и 7 сервисного разъема.

Выбор опций кн. P+ или P-, изменение значения VOL+ или VOL-. Внесение в память кн. TV.

Установка/снятие режима "отель"

1.Войти в меню Функции(кн. Меню или синей кн. ПДУ)

2.Установить с ПДУ прозрачный фон меню (см. Руководство по эксплуатации)

3.Установить курсор на строку НОМЕР ПРОГРАММЫ

4.Нажать и удерживать на ПДУ кн. Включения скрытого приема телетекста до появления в правом углу экрана надписи ОТЕЛЬ ВКЛ/ВЫКЛ

Выключение режима ЗАМОК без набора кода

1.Войти в меню Функции (кн. Меню или синей кн.ПДУ)

2.Установить с ПДУ прозрачный фон меню(см.Руководство по эксплуатации)

3.Установить курсор на строку ЗАМОК

4.Нажать и удерживать на ПДУ кн. включения скрытого приема телетекста до появления надписи ЗАМОК ВЫКЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: строка ЗАМОК может отсутствовать в меню Функции, если включен режим ОТЕЛЬ. Шасси М06

шасси S07 55S07T проц SAA5531PS/M4/0599

Включить телевизор при нажатых кнопках (громкость +) и (menu) на передней панели ТВ.

Перемещение по меню кнопками (Р+) и (Р-), изменение настроек кнопками (громкость +) и (громкость -)

шасси S10 55FS10, 55FS10ТР, 55FM10T, 63S10ТР, 72S10 проц. TDA9351PS/N3/2/175 (CF3 1), TDA9351PS/N2/1I0855 TXT1_V1.4, TDA9353PS/N2/1I0817 TXT_v1.3, TDA9381PS/N3/1/1731 TXT1_v1.4

Для входа в сервис нужно в дежурном режиме нажать кнопку меню на передней панели телевизора и кнопку 0 на ПДУ.

Для запоминания настроек необходимо нажать кнопку TV и удерживая ее отключить телевизор от сети

Снятие Замка :войти в меню Функции, выбрать пункт Замок, набрать (2) (2) (белая кнопка)

72DS10

Для входа в сервис нужно в дежурном режиме нажать кнопку меню на передней панели телевизора и кнопку 0 на ПДУ.

Для запоминания настроек необходимо нажать кнопку TV и удерживая ее отключить телевизор от сети

Снятие Замка :войти в меню Функции, выбрать пункт Замок, набрать (2) (2) (белая кнопка)

72FDS10

Для входа в сервис нужно в дежурном режиме нажать кнопку меню на передней панели телевизора и кнопку 0 на ПДУ.

Для запоминания настроек необходимо нажать кнопку TV и удерживая ее отключить телевизор от сети

Снятие Замка :войти в меню Функции, выбрать пункт Замок, набрать (2) (2) (белая кнопка)