THOMSON

шасси ETC009 - ETC010 21DCH61KH, 29DMV12KG, 29DMB06KG проц. TDA12020H/N1 F00, TDA12070H/N1F00 SE1716.1 (V8-T02M61-08M15), TDA12072H/N1D00 V8-002M61- TM3V209

a.Перевести тв в режим Standby

b. Выключить сетевой кнопкой

c.Нажать синюю кнопку TEXT и удерживать её

d.Включить телевизор кнопкой Power

e.Кнопку TXT держать пока тв не включится с сервисным меню на экране

Выход из режима OK

Информация предоставлена участником Alexasha

шасси ETC210 29DM400KG, 25DX225RM, 28DN420G, 28DP420G, 28WH402S, 28WM402, 28WZ412S, 29DC410S, 29DF400, 29DM400, 29DM400KH, 29DM410KG, 29DM410TI, 29DX400, 29DX400KG, 29DX400RM, 29DX400S, 29DZ425MV, 32WF402G, 32WH402S, 32WH412S, 32WM402, 32WMN402, 32WR402S, 32WZ412S, 34DC420G, 34DC430KG, 34DC430KH, 42KH412S, 46KH412S проц. ST92R195BJAM V1.02-0, ST92R195B9Q0/JAM

Включите телевизор удерживая кнопки (PROG-) и (VOL-). Удерживать кнопки 8 сек.

Выход - QUIT в сервисном меню.

шасси ICC9 63MT68L, 72MT68L, 63DF68L, 25DH65J, 72DF68L, 29DH65J, 29DF65J, 85MX69L. Проц. ST9093

Включите телевизор удерживая синюю кнопку на ПДУ. Удерживать 5 сек.

Выход - POWER OFF

шасси ICC10 25DH55, 28DT68L, 29DH55N Проц. ST90R91

Способ 1:Включите телевизор удерживая синюю кнопку на ПДУ. Удерживать 5 сек.

Способ 2: Включите телевизор удерживая кнопки (PROG-) и (VOL-). Удерживать кнопки 8 сек.

Выход - POWER OFF

шасси ICC17 21DG22E, 21DK24E, 21DK24E1, 21DK24U, 21DP210G, 21DU21C, 21DU21E, 21DU22C, 21DU22E, 21DU24E, 21DX210S, 21DX25E, 21DX25EA, 21DX25ES, 21MT21E, 21MT22E, 24WK21E, 24WK22E, 24WK24E, 24WK25EG, 24WT25E, 25DG16E, 25DG16ET, 25DG17KG, 25DG21E, 25DG22E, 25DG25EG, 25DG25ES, 25DH21E, 25DH22E, 25DT21E, 25DT22E, 25DU21E, 25DU24E, 25DX210S, 25DX25ES, 25DX25KG, 25DX25KH, 25MH21E, 25MN16ET, 28DF21E, 28DF22E, 28DG16E, 28DG16ET, 28DG21E, 28DG22E, 28DG23K, 28DG24E, 28DK24E, 28DK25E, 28DK25ES, 28DK26ED, 28DN20E, 28DN22E, 28DP25EG, 28DP25ES, 28DT21E, 28DT22E, 28EX22E, 28VK24U, 28VK25E, 28VK25EG, 28VK25ES, 28VK26UW, 28WD210S, 28WF25E, 28WF25EG, 28WF25ES, 28WH200S, 28WN22E, 28WR23EG, 28WS21E, 28WS22E, 28WS24E, 28WS26EW, 28WT25ES, 28WT25ST, 28WX210S, 28WZ210S, 29DF25EB, 29DF25EG, 29DF25EL, 29DF25ER, 29DF25ES, 29DF25KG, 29DF25KH, 29DH21E, 29DH22E, 29DJ24E, 29DJ25EG, 29DL200G, 29DL21E, 29DL22C, 29DL22E, 29DL24E, 29DL25ED, 29DU21E, 29DU22E, 29DX210KH, 29DX210KP, 29DX210S, 29DX25ES, 29DX25KG, 29DZ210S, 29MH21E, 29MH22E, 32VK24U, 32VK25E, 32VK25EG, 32VK25ES, 32WF200G, 32WF25E, 32WF25EG, 32WF25ES, 32WH210S, 32WN22E, 32WS21E, 32WS23E, 32WS24E, 32WS26EW, 32WS26NW, 32WT210S, 32WX210S, 33MF22E, 33MF22EG, 33MS21E, 33MS24E, 33MS24EG, 33MS25UD 92R195B9Q0/JAM

Выключить в standby. Выключить сетевой кнопкой. Нажать Vol- и PR- . Включить сетевой кнопкой Удерживать 8сек.

Выход - STANDBY.

Шасси ICC19 28DT78ME, 28WS78KE/M/MP, 28DH78K, 28DU78K, 28DU88M/NE, 28DU98MP, 32VT88NP, 37WS88ME проц. ST90R92C1

Для входа в сервисное меню необходимо удерживая нажатыми кнопки (PR-) и (VOL-) на передней панели телевизора включить сетевой переключатель.

шасси ICC21 34DC650S, 29DX640KG, 29DZ640S, 32WZ840B, 36WX87ES, 37DF640G, 44JW610S

Выключить в standby. Нажать Vol- и PR- . Удерживать 8сек.

Шасси: ITC008 29DC200B Проц-TDA9554PS/N3/2/1703.

1.STAND BY - с ДУ.

2.Выключить сетевой кнопкой.

3.Удерживая на пульте ДУ синюю кнопку телетекст – включить сеть.

4. Держать, пока не войдешь в сервис

Выход - POWER OFF

Шасси M61 21DCH61KG проц.TDA12060H\N1F00

1. Перевести ТВ в дежурный режим.

2. кнопкой сеть выключить ТВ

3. на пульте зажать кнопку «TEXT»

4. включить ТВ сетевой кнопкой, удерживая «TEXT» на пульте, до появления изображения.

5. кнопками «1»-«9» переключение сервисных регулировок

Выход - на пульте нажать кнопку «ОК»

Шасси M68 29DCH61KG проц.TDA 12062H/N1F00

Вход в SERVICE со штатного ПДУ: Громкость на «0», удерживая её, быстро нажать на «CAPS» 3раза,

Выход - «EXIT» - «TV/AV».

шасси MS21 29DMV88KH проц. TDA12063H, TDA120021

Способы входа в сервисное меню:

1. Нажать MUTE и DISPLAY на ПДУ 3 раза.

2. Нажать кнопку SERVICE MODE на ПДУ.

Далее нажать “7”для входа в “FAC ADJ” меню.

шасси NX59 21NF3S проц. TDA11136PS/N3/3

Вход в сервисное меню:

1. Включить устройство

2. Нажать кнопку MENU для входа в меню изображения

3. При помощи ПДУ переместить курсор на Contrast

4. Ввести код 9735 в течении трёх секунд.

Возможен вариант со скрытой кнопкой FACTORY в ПДУ.

шасси ТХ-90 ТХ–91 TX-92 TX-92F THOMSON 21MG77C (SABA) Проц. ST9291

1. STAND BY - с ДУ

2. Выключить сетевой кнопкой.

3. Удерживая на пульте ДУ кнопку телетекста синяя – включить сеть.

4. После включения телевизора, отпустить телетекст.(в некоторых случаях держать, пока не войдешь в сервис.)

5. Если не сработает, то в п.4 кнопку телетекста отпустить и снова быстро кратковременно нажать.

Выход POWER OFF

шасси ТХ-807С THOMSON 21MX135S проц. TDA9554PS/N1/1I0674

1.STAND BY - с ДУ.

2.Выключить сетевой кнопкой.

3.Удерживая на пульте ДУ синюю кнопку телетекст – включить сеть.

4.После включения телевизора, отпустить и снова нажать кнопку телетекст.

Выход - POWER OFF

52RW64E, 44RW65ES, 52RW65ES, 52RW77WS

Включите телевизор удерживая кнопки (PROG-) и (VOL-).

THOMSON 21-CT17E ТВ/DVD Инструкция по мультированию

1. Перевести аппарат в DVD-mode – появится DVD-screen saver.

2. Открыть лоток транспорта аппарата (DVD-tray).

3. Одновременно нажать с передней панели аппарата клавиши VOL+ и TV/DVD и удерживать примерно 5секунд, пока кратковременно не исчезнет меню DVD, затем сразу отпустить.

4. Перевести в режим Stand By.

После этого аппарат замультирован.

14CB10C Моноблок. Проц. TMPA8700-XXXX

Для вхождения одновременно нажать на локальной клавиатуре Stop и Pr+ и включить сетевой кнопкой.

Первая цифра для режима DK из 16 появившихся должна быть 4, для русскоязычного меню 15-я 16-я цифры должны быть 1 и 5 соответственно.

29DCH61KG TDA 12062H/N1F00

Вход в сервисное меню:

Громкость установить на «0», удерживая её, быстро нажать на «CAPS» 3 раза, выход из сервисного режима: «EXIT» - «TV/AV».

шасси ETC009 - ETC010 21DCH61KH, 29DMV12KG, 29DMB06KG проц. TDA12020H/N1 F00, TDA12070H/N1F00 SE1716.1 (V8-T02M61-08M15), TDA12072H/N1D00 V8-002M61- TM3V209 
a.Перевести тв в режим Standby 
b. Выключить сетевой кнопкой 
c.Нажать синюю кнопку TEXT и удерживать её 
d.Включить телевизор кнопкой Power 
e.Кнопку TXT держать пока тв не включится с сервисным меню на экране 
Выход из режима OK 
Информация предоставлена участником Alexasha 

шасси ETC210 29DM400KG, 25DX225RM, 28DN420G, 28DP420G, 28WH402S, 28WM402, 28WZ412S, 29DC410S, 29DF400, 29DM400, 29DM400KH, 29DM410KG, 29DM410TI, 29DX400, 29DX400KG, 29DX400RM, 29DX400S, 29DZ425MV, 32WF402G, 32WH402S, 32WH412S, 32WM402, 32WMN402, 32WR402S, 32WZ412S, 34DC420G, 34DC430KG, 34DC430KH, 42KH412S, 46KH412S проц. ST92R195BJAM V1.02-0, ST92R195B9Q0/JAM 
Включите телевизор удерживая кнопки (PROG-) и (VOL-). Удерживать кнопки 8 сек. 
Выход - QUIT в сервисном меню. 

шасси ICC9 63MT68L, 72MT68L, 63DF68L, 25DH65J, 72DF68L, 29DH65J, 29DF65J, 85MX69L. Проц. ST9093 
Включите телевизор удерживая синюю кнопку на ПДУ. Удерживать 5 сек. 
Выход - POWER OFF 

шасси ICC10 25DH55, 28DT68L, 29DH55N Проц. ST90R91 
Способ 1:Включите телевизор удерживая синюю кнопку на ПДУ. Удерживать 5 сек. 
Способ 2: Включите телевизор удерживая кнопки (PROG-) и (VOL-). Удерживать кнопки 8 сек. 
Выход - POWER OFF 

шасси ICC17 21DG22E, 21DK24E, 21DK24E1, 21DK24U, 21DP210G, 21DU21C, 21DU21E, 21DU22C, 21DU22E, 21DU24E, 21DX210S, 21DX25E, 21DX25EA, 21DX25ES, 21MT21E, 21MT22E, 24WK21E, 24WK22E, 24WK24E, 24WK25EG, 24WT25E, 25DG16E, 25DG16ET, 25DG17KG, 25DG21E, 25DG22E, 25DG25EG, 25DG25ES, 25DH21E, 25DH22E, 25DT21E, 25DT22E, 25DU21E, 25DU24E, 25DX210S, 25DX25ES, 25DX25KG, 25DX25KH, 25MH21E, 25MN16ET, 28DF21E, 28DF22E, 28DG16E, 28DG16ET, 28DG21E, 28DG22E, 28DG23K, 28DG24E, 28DK24E, 28DK25E, 28DK25ES, 28DK26ED, 28DN20E, 28DN22E, 28DP25EG, 28DP25ES, 28DT21E, 28DT22E, 28EX22E, 28VK24U, 28VK25E, 28VK25EG, 28VK25ES, 28VK26UW, 28WD210S, 28WF25E, 28WF25EG, 28WF25ES, 28WH200S, 28WN22E, 28WR23EG, 28WS21E, 28WS22E, 28WS24E, 28WS26EW, 28WT25ES, 28WT25ST, 28WX210S, 28WZ210S, 29DF25EB, 29DF25EG, 29DF25EL, 29DF25ER, 29DF25ES, 29DF25KG, 29DF25KH, 29DH21E, 29DH22E, 29DJ24E, 29DJ25EG, 29DL200G, 29DL21E, 29DL22C, 29DL22E, 29DL24E, 29DL25ED, 29DU21E, 29DU22E, 29DX210KH, 29DX210KP, 29DX210S, 29DX25ES, 29DX25KG, 29DZ210S, 29MH21E, 29MH22E, 32VK24U, 32VK25E, 32VK25EG, 32VK25ES, 32WF200G, 32WF25E, 32WF25EG, 32WF25ES, 32WH210S, 32WN22E, 32WS21E, 32WS23E, 32WS24E, 32WS26EW, 32WS26NW, 32WT210S, 32WX210S, 33MF22E, 33MF22EG, 33MS21E, 33MS24E, 33MS24EG, 33MS25UD 92R195B9Q0/JAM 
Выключить в standby. Выключить сетевой кнопкой. Нажать Vol- и PR- . Включить сетевой кнопкой Удерживать 8сек. 
Выход - STANDBY. 

Шасси ICC19 28DT78ME, 28WS78KE/M/MP, 28DH78K, 28DU78K, 28DU88M/NE, 28DU98MP, 32VT88NP, 37WS88ME проц. ST90R92C1 
Для входа в сервисное меню необходимо удерживая нажатыми кнопки (PR-) и (VOL-) на передней панели телевизора включить сетевой переключатель. 

шасси ICC20 32WF400G, 28DK42E, 28WF45EG, 29DF42E, 29DF45ES, 29DF400G, 25DG42E, 29DJ42E, 29DX45E, 29DX110KG, 29DX410KG, 29DX410KH, 29DX410S, 29FG45EG, 29VK45E, 32EX45ES, 32WF45E, 32WN42E, 32WT45E, 32VR45E, 34DF45EG, 34DF410KG проц. 92R195B9Q0/JAM 
Выключить в standby. Нажать Vol- и PR- . Удерживать 8сек. 

шасси ICC21 34DC650S, 29DX640KG, 29DZ640S, 32WZ840B, 36WX87ES, 37DF640G, 44JW610S 
Выключить в standby. Нажать Vol- и PR- . Удерживать 8сек. 

Шасси: ITC008 29DC200B Проц-TDA9554PS/N3/2/1703. 
1.STAND BY - с ДУ. 
2.Выключить сетевой кнопкой. 
3.Удерживая на пульте ДУ синюю кнопку телетекст – включить сеть. 
4. Держать, пока не войдешь в сервис 
Выход - POWER OFF 

Шасси M61 21DCH61KG проц.TDA12060H\N1F00 
1. Перевести ТВ в дежурный режим. 
2. кнопкой сеть выключить ТВ 
3. на пульте зажать кнопку «TEXT» 
4. включить ТВ сетевой кнопкой, удерживая «TEXT» на пульте, до появления изображения. 
5. кнопками «1»-«9» переключение сервисных регулировок 
Выход - на пульте нажать кнопку «ОК» 

Шасси M68 29DCH61KG проц.TDA 12062H/N1F00 
Вход в SERVICE со штатного ПДУ: Громкость на «0», удерживая её, быстро нажать на «CAPS» 3раза, 
Выход - «EXIT» - «TV/AV». 

шасси MS21 29DMV88KH проц. TDA12063H, TDA120021 
Способы входа в сервисное меню: 
1. Нажать MUTE и DISPLAY на ПДУ 3 раза. 
2. Нажать кнопку SERVICE MODE на ПДУ. 
Далее нажать “7”для входа в “FAC ADJ” меню. 

шасси NX56 14NE23 проц. TDA11136PS/N3/3 (V8-NX56AP2-TM3V616) 
Вход в сервисное меню: 
1. Включить устройство 
2. Нажать кнопку MENU для входа в меню изображения 
3. При помощи ПДУ переместить курсор на Contrast 
4. Ввести код 9735 в течении трёх секунд. 
Возможен вариант со скрытой кнопкой FACTORY в ПДУ. 

шасси NX59 21NF3S проц. TDA11136PS/N3/3 
Вход в сервисное меню: 
1. Включить устройство 
2. Нажать кнопку MENU для входа в меню изображения 
3. При помощи ПДУ переместить курсор на Contrast 
4. Ввести код 9735 в течении трёх секунд. 
Возможен вариант со скрытой кнопкой FACTORY в ПДУ. 

шасси TX-90 TX-91 TX-92 TX-92F THOMSON 21MG77C (SABA) Проц. ST9291 
1. STAND BY - с ДУ 
2. Выключить сетевой кнопкой. 
3. Удерживая на пульте ДУ кнопку телетекста синяя – включить сеть. 
4. После включения телевизора, отпустить телетекст.(в некоторых случаях держать, пока не войдешь в сервис.) 
5. Если не сработает, то в п.4 кнопку телетекста отпустить и снова быстро кратковременно нажать. 
Выход POWER OFF 

шасси TX-807C THOMSON 21MX135S проц. TDA9554PS/N1/1I0674 
1.STAND BY - с ДУ. 
2.Выключить сетевой кнопкой. 
3.Удерживая на пульте ДУ синюю кнопку телетекст – включить сеть. 
4.После включения телевизора, отпустить и снова нажать кнопку телетекст. 
Выход - POWER OFF 

52RW64E, 44RW65ES, 52RW65ES, 52RW77WS 
Включите телевизор удерживая кнопки (PROG-) и (VOL-). 

THOMSON 21-CT17E ТВ/DVD Инструкция по мультированию 
1. Перевести аппарат в DVD-mode – появится DVD-screen saver. 
2. Открыть лоток транспорта аппарата (DVD-tray). 
3. Одновременно нажать с передней панели аппарата клавиши VOL+ и TV/DVD и удерживать примерно 5секунд, пока кратковременно не исчезнет меню DVD, затем сразу отпустить. 
4. Перевести в режим Stand By. 
После этого аппарат замультирован. 

14CB10C Моноблок. Проц. TMPA8700-XXXX 
Для вхождения одновременно нажать на локальной клавиатуре Stop и Pr+ и включить сетевой кнопкой. 
Первая цифра для режима DK из 16 появившихся должна быть 4, для русскоязычного меню 15-я 16-я цифры должны быть 1 и 5 соответственно. 

29DCH61KG TDA 12062H/N1F00 
Вход в сервисное меню: 
Громкость установить на «0», удерживая её, быстро нажать на «CAPS» 3 раза, выход из сервисного режима: «EXIT» - «TV/AV».