GRAETZ

шасси BEKO 20.2 GR33TL6S

Вход в сервисный режим - по нажатию кнопки CONTRAST DOWN пульта RC-5.

GR7439 проц. 8827cpng 4v8

Вход в сервис:

1.Установить громкость на 0.

2.Нажать одновременно Display ( прямоугольник с + ) и VOL DOWN на локальной клавиатуре, пока не появится "S".

шасси H-704V-05, H-707V-02.2 GR-29D41 проц. SDA555XFL

Вход в сервисный режим:

В нормальном режиме нажать последовательно: DISP-MUTE-SLEEP-FUZZY-DISP, или DISPLAY-MUTE-SLEEP-FUZZY-TIMER