AVEST 54ТЦ-02, 09, 36, 39 (проц. TCL M5V-R1P, 87CM38N-1E75)

Нажать одновременно кнопку (VOL -) на панели телевизора и кнопку (DISPLAY) на ПДУ. Кнопки удерживать до появления буквы S на экране TV. Переход по меню кнопка (MUTE) выход POWER OFF .

54ТЦ-02, 88, 16, 90 (проц TCL A02V-01T, 87CM38N-3GP2)

Нажать одновременно кнопку (VOL-) на панели телевизора и кнопку (DISPLAY) на ПДУ. Кнопки удерживать до появления буквы D на экране TV. Переход по меню кнопка (MUTE) выход POWER OFF .

64ТЦ-02ПС 90, 88 72ТЦ-02 16,06 72ТЦ-02ПС 90, 86 65ТЦ02-ПС (проц. TMP87PS38N, M13VR2V1 )

Нажать одновременно, несколько раз кнопку (VOL-) на панели телевизора и кнопку (DISPLAY) на ПДУ. До появления буквы D на экране TV. Переход по меню кнопка (DISPLAY) выход POWER OFF .

72ТЦ-03NC19H3 проц.TMPA8857CPNG6C50

Нажать кнопку М на сервисном пульте (скрытая кнопка в нижнем правом углу), затем нажать кнопку S.MODE.

37/54ТЦ-01 (проц. LC86F3548A 1JA1)

Меню 1: Нажать одновременно кнопку (VOL -) на панели телевизора и кнопку (OSD) на ПДУ. Кнопки удерживать до появления буквы S на экране TV. Переход по меню кнопка (POWER)

Меню 2: Нажать одновременно кнопку (VOL -) на панели телевизора и кнопку (TV/AV) на ПДУ. Кнопки удерживать до появления буквы S на экране TV. Переход по меню кнопка (POWER) выход POWER OFF .

ТЦ-01 (проц. LC863328A 5W63)

Все модели Для входа в меню необходимо нажать на скрытую кнопку в ПДУ. Кнопка в зависимости от типа пульта скрыта либо между VOL- и надписью на пульте. Или между Р+ и СН+. Управление в меню через пятое нажатие скрытой кнопки. выход . СКРЫТАЯ КНОПКА.

37ТЦ-02 (проц. TMP87PS38N, M17VR2)

Нажать одновременно, несколько раз кнопку (VOL-) на панели телевизора и кнопку (DISPLAY) на ПДУ. До появления буквы D на экране TV. Переход по меню кнопка (DISPLAY) выход POWER OFF .

54ТЦ-03 проц. TMPA8821CPNG4UD4

Вход в сервис: 30 канал, 88канал,Volume -0, MUTE.

54ТЦ-04 проц. TDA9373

на передней панели TV нажать «VOL-», довести до «00» затем на пульте нажимаем "MUTE" удерживая "MUTE" нажимаем на панели "MENU"

Или: Для входа в режим сервиса - на передней панели TV нажать «VOL-», довести до «00», не отпуская кнопки «VOL-», нажать кнопку DISPLAY на пульте. На экране высветится S.