VITYAS (VITYAZ) (ВИТЯЗЬ)

Шасси МШ-37 37CTV - 730 проц ST92195B2, видео STV 2249E

Вход в технологическое меню можно осуществить двумя способами:

- в рабочем режиме кратковременно замкнуть контакты

соединителя 1XN1;

- в дежурном режиме, нажав последовательно на ПДУ следующие кнопки: «М», «ОК», «Отключение звука», «Дежурный режим».

При входе в технологическое меню первый пункт – «Конфигурация». Следующие пункты: «Настройка ТВ», «Настройка КВК», «Память», «Пароль», «Инициализация» могут быть выбраны с использованием кнопок «Р+» и «Р-». Вход в любое подменю осуществляется с помощью клавиши «ОК» на соответствующем пункте.

Выход из любого подменю производится нажатием кнопки «ESC». Значение каждого пункта меню (подменю) может быть изменено кнопками «+» и «-» .

Для сохранения параметров необходимо нажать кнопку «М» на ПДУ.

Выход из технологического меню производится нажатием кнопки «ESC».

Пункт меню «Настройка КВК» в описываемых моделях не активизируется.

После замены энергонезависимой памяти при установке курсора на строку «Инициализация» и нажатия кнопки «ОК» затем кнопки «?» в Технологическом меню происходит запись в энергонезависимую память определенных значений различных параметров, обеспечивающих работоспособность телевизора.

Шасси МШ-66 37/51/54 CTV 6611, 37/51 CTV 6621, 51CTV 6711/6721, 54CTV 6641/6651/6741/6751

в ПДУ RC-5 (м/сх SAA3010, INA3010) к выводам 27 и 17 подключить кнопку входа в сервисное меню.

Сохранение изменений: нажать "М" , не выходя из подменю.

Выход "ESC" .

Шасси MШ-69 63CTV6151-1, 63CTV6601, 63CTV6642, 63CTV6644, 63CTV6687-303, 72CTV6642, 70CTV6151, 72CTV6644, 72CTV6687-403 SDA555XFL-A14

Вход в сервисное меню телевизора можно осуществить кратковременным замыканием штырьков XN1 на плате БУ-90М. Для сохранения в памяти телевизора параметров техноменю необходимо нажать кнопку "М" на ПДУ.

шасси МШ-71 38CTV710-1TS, 54CTV740-1TS, 54CTV770-1TS проц.TDA9353PS/N3

1. c пульта Витязь: stby-m-ok-mute-stby

2. c пульта Горизонт: stby-i-sel-mute-stby

шасси МШ-73 15CTV720-3, 21CTV780-3, проц: TDA9381PS/N3/1/1752, TDA9352PS/N3/2/1925, TDA9352PS/N3/2/1116

Вход в сервисный режим осуществляют двумя способами:

● в рабочем режиме кратковременно замыкают контакты соединителя XN1 ;

● в дежурном режиме на ПДУ нажимают последовательно кнопки М, ОК, ОТКЛ. ЗВУКА и ДЕЖУРНЫЙ РЕЖИМ.

Кнопки ПДУ в сервисном режиме имеют следующее на значение:

● P+/– — перемещение по пунктам меню;

● +/– и ОК — выбор параметров;

● АV — выход из подменю;

● ESC или АV — выход из сервисного режима.

При выходе из меню значения параметров запоминаются в ППЗУ.

Схема, инициализация памяти сдесь - http://www.d43d.ru/forums/index.php?showtopic=1623&pid=4502&st=0&#entry4502 прислал; Валов Юра.

шасси МШ-76 25CTV720 29CTV720 TDA9365PS/N3/5

Вход в сервисный режим:

в рабочем режиме кратковременно замыкают контакты соединителя XN1

шасси МШ-90 51/54CTV-6722 51/54CTV-6622-2 51/54CTV-6622-2M Проц. SDA5521 A003 RC7-2.

Кнопка "I"- вход/выход в СЕРВИС. выход TV - Замкнуть контакты XN1 около процессора.

Напряжение с БП регулируется в SERV Техно меню > Настройка ТВ > Параметры > +110v

шасси МШ-92S 63CTV6241-3, 63CTV6244, 63CTV6244-3, 63CTV720-2S FLAT, 63CTV720-2SP FLAT, 72CTV6241, 72CTV6341, 72CTV720-2S FLAT, 72CTV720-2SP FLAT проц. SDA555XFL

Для входа в сервисное меню необходимо в рабочем режиме кратковременно замкнуть контрольные точки XN501 и XN502

Выход - ESC

шасси МШ-93S 54 CTV 6643-2T проц.TDA9351PS/N2/1I0981

Вход в сервисное меню: STBY - M - OK - MUTE - POWER

Выход ESC или TV

51/54CTV-6722 проц. 555XFL

Вход в SERV - замкнуть контакт XN1 около процессора.

Вход в SERV с универсального пульта MAK 2002 maxi, код 1310 телетекстовая кнопка с ( i )

кнопка М пульта Витязь соответствует кнопке DISPL RC-5 кнопка OK пульта Витязь соответствует кнопке SEL PIC RC-5 Напряжение с блока питания регулируется в SERV Техно меню > Настройка ТВ > Параметры > +110v

37/51/54 CTV 6623-2 Проц. TDA938IPS/H2/LI.0980

Находясь в дежурном режиме на пульте нажать последовательно: (М) (ОК) (MUTE) (POWER ON) . выход TV

63 CTV 6341 Europe

в дежурном режиме

[M] (2 сек) [OK] (2 сек) [MUTE] (2 сек) [Power OFF] прислал: deviluri.