SCHNEIDER

шасси DIGIT2000 STV6550 проц. CCU2070

Нажать одновременно (S) на TV и кнопку (С) на ПДУ

Выход (TV)

шасси DTV-3 DTV-4 DIGITECH-300 проц. CCU3001

Нажать на голубую и красную кнопки на ПДУ. И сразу нажать кнопки (P-) (VOL+) на TV

Выход (END)

шасси DTV-100 проц. SDA30C164

Вход в сервис:

Пульт RC5-BP6. Нажать и отпустить кнопку TV на пульте. Затем сразу же нажать на панели TV одновременно Programm - (P-) и Programm + (P+)

Информация предоставлена участником Nik29-7777

шасси M35 проц. VCT3831A

Вход в сервисный режим: нажать [CAPS], затем [REVEAL], на всё - 3 секунды.

Переход к подменю [REVEAL]

Выход [OK]

шасси M68 проц. 1207H/N1D00

Есть два способа входа в сервисный режим:

1) Нажать и уменьшить громкость до минимума, не отпуская кнопки [VOL DOWN] ( на локальной клавиатуре ), нажать [CAPS] на пульте 3 раза.

2) Нажать кнопку FACTORY на пульте.

Выход [RECALL]

шасси PT9-110. STV-7016 TDA 9353PS/N1/2L0248.

Переключить меню с русского на английский язык, затем: SUB-PAGE(часы ТХТ) на ПДУ и Volume - на самом ТВ.

Шасси TV4 TV8

С любого пульта стандарта RC-5 подать команду "TV", она аналогична команде с родного пульта при нажатии красной и синей кнопок.

шасси TV9

С любого пульта стандарта RC-5 подать команду "TV", она аналогична команде с родного пульта при нажатии красной и синей кнопок. затем на протяжении 5 сек. P- и Vol+ на локальной клавиатуре. В память OK.

шасси TV17 STV 1700, STV 1728, STV 1750 проц. ST92R195B0/EPF

Вход в сервисный режим:

1. в рабочем режиме на пульте одновременно нажать синюю и красную кнопки,затем быстро на передней панели телевизора одновременно нажать громкость+ и программа --.Появится сервисное меню.Только пульт должен быть родной ,сo SCHNEIDERa.Подходят: TV9.1.,TV9.6,TV17.,TV100.,TV101

2. в рабочем режиме нажать и удерживать кнопку "ТВ"(она же "экранчик" или "ESC") в обычном RC5 пульте(Витязь, горизонт и т.п.), потом на 4-й или 5-й секуде удержания не отпуская ее, кратковременно жимануть на панели тв сразу две кнопки "P-" и "V+".

Для снятия защиты от детей вы должны зайти в сервисный режим. Кнопками вверх вниз дойти до меню Reset Child Protection , затем с кнопкой на право выставить значение 1 и нажать OK.

TV1003

Для входа в сервис на ПДУ нажимаем кнопки MUTE, КРАСНУЮ КНОПКУ, EXIT

Выход EXIT