ONIKS

шасси ETA-1D 72ТЦ11-18П, 72ТЦ11-30П, 72ТЦ11-56П, 72ТЦ11-58П проц. 8897CSBNG6PR4

1. Включение сервисного режима телевизора осуществляется с помощью штатного пульта управления

2. Для входа в сервисное меню необходимо на телевизоре установить громкость на минимум. На ПДУ нажать кнопку MUTE и удерживая её нажать на телевизоре кнопку MENU. Телевизор войдёт в сервисный режим D.

3. Кнопки на ПДУ: кнопками Р+ и Р- выбираем параметр требующий регулировки кнопками V+ и V- устанавливаем необходимое значение.

шасси ETE-2 PF21GB300 проц.TDA 9384PS/N3/3

вход:установить громкость на 0, потом последовательно нажать и удерживать на пульте Mute, далее Menu на локальной клавиатуре

Выход - POWER на пульте.

Шасси PAEX0172A 54ТЦ12-10-П Проц. 8821СРNG6EG1

Убрать громкость до нуля, Vol=0, удерживая на панели громкость -, нажать на ПДУ "Display".

Способы вхождения в сервисный режим

1. F2978HUE. Нажмите на пульте дистанционного управления кнопки в следующей последовательности : MENU , 1, 1, 4, 7.

2. за исключением F2978HUE, в других моделях входим так:

-- телевизоры 29 и 34 дюйма : нажимаем последовательно на ПДУ кнопки :

MUTE, CALL, 9,8,0 -- телевизоры 21 дюйм : нажимаем последовательно на ПДУ кнопки MENU ,8, 5, 0

шасси РF2178H/4420 «HIS» 54ТЦ12-22 проц. LA76936N-7N

Кнопка F (находится под кнопкой SLEEP) – вход в сервис «FACTORY»

Кнопка MENU на ПДУ— выбор странички «ADJUST».

Нажатие на кнопку «F»:

1 раз—появляется надпись на экране «FACTORY»

2 раз -- появляется надпись на экране «B/W BALANCE»

3 раз -- появляется надпись на экране «ADJUST MENU 0»

4- раз -- появляется надпись на экране « BUS OPEN»

5 раз -- исчезает надпись на экране. Телевизор выходит из сервисного режима.

72ТЦ11-06-П TDA9384PS/N3/3

Для входа в сервисный режим - установить громкость на 0 с ПДУ. Затем нажать и удерживать кнопку MUTE на ПДУ и MENU на локальной клавиатуре TV одновременно около 2 секунд.

После входа телевизора в сервисный режим нажмите кнопку CAL на ПДУ.

Для выхода из этого режима нажать кнопку POWER.

72ТЦ-11-41-П проц. NTDA9381C32NJG

Вход в сервисное меню:

Нажать на ПДУ MENU, 8, 5, 0, 0.