VIDIMAX

74тц-721 (VD2960TF) проц: VCT3831A память -24С16

Вход в сервис: в меню вкл английский выйти из меню нажать CAPS отпустить кнопку и сразу нажать REVEAL

Шасси TV2KM VD2151TF проц.ST92T195D7B1/MNK

Нажать скрытую кнопку на ПДУ ( размещена под курсорной кнопкой "треугольник вниз" в нижнем ряду кнопок - средняя, для доработки ПДУ необходимо выломать это окошко и установить эту кнопку ). Перемещение по пунктам меню P+, P-, регулировка параметров кнопками VOL+ VOL-. Для выхода во вложенное меню нажать кнопку OK. Выход из сервиса - STANDBY.