PATRIOT

KM-2122 Проц TDA 9381PS/N3/2/1830

Вход:

1.замкнуть скрытую кнопку в ПДУ (если мс CX3010 то 11н+25н )

2. MENU 8500.

Выход: 2 раза Power на ПДУ.

KM-2111 / KM2112 / KM-2121 / KM-2131 / KM-2132A / KM-2135 / KM-2136 / KM-2138 / KM-2121 / Patriot KM-2911 / KM2912 / KM-2925 / HPC KM-2113 / HPC KM-2925 проц. TDA9341PS/N3/A/1999, NTDA9341–2NDG

Вход в сервис -- « Menu» – «6»,«4»,«8»,«3» .

Выбор подменю – цифровые кнопки «0 – 4». Выход -- 2 раза кнопку «Power» на ПДУ.

Вход в расширенный сервис -- « Menu» – «6»,«4»,«8»,«3»,«Cal»,«Lock»,«5»,«Cal»,«Lock»,«5» .

Выбор подменю – цифровые кнопки «0 – 9».

Выход после инициализации -- «Power» - « Menu» – «6»,«4»,«8»,«3»