NOKIA                   шасси 5100 FT7126, FT7148 FINLUX TV51-30 P-83C154DBK0

Включить ТВ сетевой кнопкой и на протяжении 5 сек. нажать TV, PRG, EXTRA

Выход TV и выключить сетевой кнопкой.

шасси 2B-F OCEANIC, SALORA 6364, 7364 проц. SL-MAIN2R01 NES4-2RO1

Нажимать быстро (-/--) ( MENU) (TV – 1сек). Запись результата - (MEMO) (PROG) выход POWER OFF

шасси EURODIGI 6384, 6394, 7184, 7194 проц. CCU3000

Инициализация памяти: Включить TV и сразу набрать команду с ПДУ (MUTE) (9) (PIP)

Сервис: Включить TV и сразу набрать команду с ПДУ (-/--) (MENU) (TV), выход POWER OFF

шасси EUROMONO 2 2130HS проц. TVPO-2066-EMO5

Для входа в сервисное меню нажать в течении 4 секунд комбинацию:

MENU (P)>PROGRAM- >PROGRAM+ >VOLUME- >VOLUME+.

MENU (P) - переключение между субменю, M - память,

TV - выход из сервисного меню.

Снятие готельного режима:

В сервисном режиме нажатием кнопки MENU (P) зайти в субменю HOTEL (OSD = HOTEL YES),

нажать зелёную кнопку (OSD = HOTEL NO), записать в память нажав кнопку M.

Выйти из режима кнопкой TV.

шасси EUROSTEREO 3725CW, 4525CW, 5125CW проц. ST6367

Нажимать быстро (MUTE) (OK) (TV), выход (TV)

шасси EUROSTEREO 2B-F 5553, 5573, 6364, 6374, 7164, 7164, 7173, 7174

Для входа в сервисное меню нажать:

[ -/-- ], [ Menu ], затем [ TV ] на телевизоре в течение 1 сек.

[ Standby ] - выход из сервисного режима.

шасси FEATURE STEREO 6386, 7186, 7496 проц. SDA30C163 + EEPROM

Вход в сервисный режим:

Включить ТВ сетевой кнопкой и на протяжении 5 сек. нажать комбинацию кнопок на ПДУ:

MENU, TV, I

Если ТВ после этого остался в режиме ожидания - включить его двукратным нажатием TV и нажать I для входа в сервис.

шасси FX 6395 7195 7496 7497 7497DPL

1.Включить ТВ сетевой кнопкой.

2.В течении 5 секунд ввести пароль: MENU, TV , i с ПДУ.

Если ТВ не включился:

3.Включите ТВ по двойному нажатию кнопки TV и включите сервисное меню, нажав кнопку i.

шасси MONO PLUS 2 3721, 5121, 5521 проц. SAA5222, SAA5223, SAA5253, SAA5255

Вход в сервисный режим:

Нажать кнопки ДУ в следующей последовательности: MUTE, OK (M), TV

При этом на экране отобразится SERVICE MENU 1.

Переключение между отдельными субменю нажатием синей кнопки ДУ. Введение в память кнопкой OK (M).

Выход - нажать на кнопку TV.

шасси MX 63L3-TN, 71L3-TN, 63L3-T Multi, 71L3-T Multi, 74F3-TN, 74F3-T Multi проц. SDA30C264M

1. Выключить ТВ в режим STANDBY

2. Нажать volume minus на локальной клавиатуре и в это же время начинайте вводить пароль: MENU, TV , i с ПДУ. Отпустите volume minus после того, как нажмёте MENU. На панели ТВ включится светодиод.

3. Включите ТВ по двойному нажатию кнопки TV и включите сервисное меню, нажав кнопку i.

шасси STEREO PLUS 5554 6355 6365 7155 7165 21T6 21T7 25T6, 5541-TN проц. SPL21-R01, SPL51-R02

Нажимать быстро (i) (M) (P) или (MUTE) (OK) (TV) выход (TV)

шасси STEREO PLUS2 SN71L1 7151T проц. SDA30C263M2

Вход в сервисный режим:

Когда ТВ в режиме Stby - Нажать VOL-- на локальной клавиатуре и одновременно начать вводить код: MENU и TV. (Отпустить VOL -- после того, как была нажата кнопка MENU и включить ТВ нажатием кнопки TV). Активировать сервисное меню нажатием кнопки " i " ПДУ.

В нормальном режиме: Нажать VOL-- на локальной клавиатуре и одновременно начать вводить код: MENU и TV. (Отпустить VOL -- после того, как была нажата кнопка MENU). Активировать сервисное меню нажатием кнопки " i " ПДУ. Можно переключать SERVICE/TV при помощи (TV), (i).

Конфигурация - красная.

В память - (OK)

Выход - выключить из сети.

61971, 6197, 6197DPL, 7282 7295, 7296, 8296 проц. SDA30С163

Включить телевизор сетевым выключателем подать в течение 5 секунд команды с ПДУ (MENU) (TV) (i), выход POWER OFF