Список деталей для  TERMINATOR-3

Конденсаторы металлоплёночные(типа К73-17)

C1 – 150nf                          c16 – 220nf               c33 – 680nf

c17 – 220nf               c34 – 1500mf x 10v

C2 – 150nf                          c18 – 220nf               c35 – 470mf x 10v

c19 – 220nf               c36 – 470nf

C3 – 10nf                              c20 – 2,2m                c37 – 1000mf x 6,3v

C4 – 10nf                              c21 – 470nf               c38 – 1000mf x 6,3v

C5 – 1000pf                           c22 – 470nf               c39 – 470nf

C6 – 120pf                             c23 – 47nf                 c40 – 1mf x 160v

C7 – 560pf                             c24 – 47nf                 c41 – 2,2mf

C8 – 39pf                               c25 – 4,7nf                c42 – 560pf

C9 – 360pf                             c26 – 4,7nf                c43 – 330pf

C10 – 1000pf                         c27 – 470nf

C11 – 1000pf                         c28 – 470nf

C12 – 4\12pf (подстр. )        c29 – 47nf

C13 – 10nf                             c30 – 47nf

C14 – 10nf                             c31 – 680nf

C15 – 2,2nf                            c32 – 680nf

SMD резисторы (размер 1206)

R1 – 100k                          r16 – 30k                r31 – 470k

R2 – 22om                         r17 – 1k                  r32 – 47k

R3 – 100k                          r18 – 100om           r33 – 47k

R4 – 10k                            r19 – 15k                r34 – 470k

R5 – 300k                          r20 – 15k                r35 – 470k

R6 – 2,4k                           r21 – 5,1k               r36 – 30k

R7 – 100k(перемен)         r22 – 47k                r37 – 30k

R8 – 100k(перемен)         r23 – 47k                r38 – 24k

R9 – 2,4k                            r24 – 470k              r39 – 10k (перемен. Сп5-35)

R10 – 1,5m                         r25 – 470k              r40 – 24k

R11 – 1,5m                         r26 - 47k                 r41 – 15k

R12 – 100k                         r27 – 1k                  r42 – 24k

R13 – 110k                         r28 – 47k                r43 – 100k

R14 – 470k                         r29 – 330om

R15 – 100k                         r30 – 470k

Микросхемы                  Транзисторы            Диоды

Мс1 – HEF4069UBP                VT1 – BC327-40              VD1 – 1N4148

MC2 - HEF4069UBP                VT2 – BC327-40              VD2 – 1N4148

MC3 - HEF4069UBP                VT3 – 2SC4204                VD3 – светодиод (любой)

MC4 – 74HC4066N                   VT4 – BC517                   VD4 – FR157 – можно не ставить

MC5 - HEF4069UBP

MC6 - HEF4069UBP

MC7 - HEF4069UBP

MC8 – LM193N

MC9 – KP1170EH6

MC10 – KP1171CП64 (для  разряда батареи, или собирается на транзисторах)

MC11 – TL431ACLP

Датчик

ТХ – передающая катушка. Диаметр 200мм,

кол-во витков: 30 витков проводом сложенным вдвое

диаметр провода : 0,4 эмалированый намоточный

RX – приёмная катушка. Диаметр 100мм

Кол-во витков: 48 витков проводом сложенным вдвое

Диаметр провода: 0,4 эмалированый намоточный

CX – компенсационная катушка

Провод 0,4 , мотается на оправке от ТХ, количество витков от 20 и отматывать при настройке баланса.

И передающая и приёмная катушки мотаются двойным проводом (то есть должно получиться 4 конца провода), определяем тестером плечи обмоток  и соединяем начало одного плеча с концом другого, получается средний вывод катушки. Cредний вывод ТХ подключается к минусу платы (без этого не будет запуска генератора), средний вывод RX нужен только для настройки по частоте, после настройки по частоте(резонансу) он изолируется и приёмная катушка превращается в обычную(без вывода). Приёмная для настройки подключается вместо передающей и настраивается на 100гц- 150гц ниже передающей. Сведение баланса осуществляется компенсационной катушкой путём отматывания с неё витков после всех настроек по частоте. Баланс должен быть в пределах 100мв.

Приёмная катушка после намотки пропитывается лаком. После высыхания витки плотно уматываются изолентой по всей окружности. Сверху экранируется фольгой , между концом и началом фольги должен быть непокрытый ей зазор 1см , во избежание короткозамкнутого витка.  Каждая из катушек настраивается по частоте отдельно, рядом не должно быть никаких металлических предметов!!!