Световой сканер на AT89C52 или AT89S52

JP1 – для подключения DMX512

JP2 – выключатель master/slave. В режиме master (контакты замкнуты) работа от DMX. В режиме slave (контакты разомкнуты) работает по встроенной программе от звука (от басов).

JP3 – для электретного микрофона

JP4 – резистор на 100 кОм – чувствительность микрофона

JP5 – питание переменное 12 В. При 4-х движках потребляет около 1,2-1,5 А. Но диодный мост на 3 А греется.

JP6 – датчик для круга. Концевик не подходит. Т.к. круг крутится до датчика. Потом останавливается. И потом по программе он крутится в ту-же сторону.

JP7 – датчик для круга

JP8 – выход на заслонку привода призмы. В начальном положении включена. Потом начинает мигать. Потом мигает чаще и чаще. В верхнем положении питание отключено.

Можно приспособить под строб, но на транзисторе p-n-p, чтобы в начальном положении был отключен, а в верхнем включен.

JP9– выход на движок привода призмы. От 0 до 127 питания нет, от 127 до 255 питание есть. Т.е. или есть, или нет. Можно использовать для тушения лампы, сделать узел на транзисторе p-n-p, чтобы в начальном положении был отключен, а в верхнем включен. Тогда нужно сделать силовой  узел на оптосимисторе и симисторе.

JP10 – Gobo/Color. На круге Gobo в верхнем положении организован строб. Т.е. последнее отверстие нужно оставить глухим.

JP11 – Pan/Tilt

JP12 – ISP разъем для внутрисхемного программирования (только для AT89S52)

JP13 – разъем питания для внутрисхемного программирования (только для AT89S52)

SW1 – выбирать адрес DMX

Операционный усилитель LM1458

Транзисторы Т2, Т3 КТ972

IC5, IC6 – ULN 2801, ULN2803 (на 0,5 А)

D2 поставил КС133

D3, D4 – 1N400Х

D1 – Д522Б

Угол поворота кругов Гобо и Цвета 17 шагов х 1,8=30,6 градуса

Длина проводов для корпуса длиной 480 мм:

До движка PAN	120 мм

До движка TILT	200 мм

От платы до платы разъемов (разъем GOBO)	420 мм

От платы до платы разъемов (разъем Color)	420 мм

От платы до платы разъемов (датчики)	440 мм

От платы до платы разъемов (кулер)	440 мм

От платы разъемов до движка GOBO	120 мм

От платы разъемов до движка Color	260 мм

От платы разъемов до датчика GOBO	150 мм

От платы разъемов до датчика Color	190 мм

От платы разъемов до заднего кулера 	390 мм

От платы разъемов до нижнего кулера 	170 мм

От платы до трансформатора	270 мм

От платы до разъема DMX	540 мм

Стойки для основной платы 	h=9 мм

Стойки для платы разъемов	h=5 мм

Гофра для проводов от основной платы до платы разъемов	220 мм

Гофра для проводов от основной платы до DMX, питания	380 мм

Длина проводов для корпуса длиной 500 мм:

До движка PAN	120 мм

До движка TILT	200 мм

От платы до платы разъемов (разъем GOBO)	430 мм

От платы до платы разъемов (разъем Color)	430 мм

От платы до платы разъемов (датчики)	450 мм

От платы до платы разъемов (кулер)	450 мм

От платы разъемов до движка GOBO	120 мм

От платы разъемов до движка Color	260 мм

От платы разъемов до датчика GOBO	150 мм

От платы разъемов до датчика Color	150 мм

От платы разъемов до заднего кулера 	390 мм

От платы разъемов до нижнего кулера 	170 мм

От платы до трансформатора	500 мм

От платы до разъема DMX	720 мм

Стойки для платы 	h=11 мм

Стойки для платы разъемов	h=5 мм

Гофра для проводов от основной платы до платы разъемов	235 мм

Вес							5.5 кг