### Из опыта ремонта телевизоров Samsung производства ООО «Телебалт»

ООО «Телебалт» производит сегодня телевизоры следующих марок: Erisson,  Hitachi,  Hyundai, JVC,  Panasonic, Philips, Samsung. Данный материал подготовлен на основании опыта предторгового и гарантийного ремонта телевизоров Samsung производства ООО «Телебалт», выполненных на шасси KS7C, KS9A, S16А/В/C/D, S61А, S65А, KSBA. Кроме того, авторами использовались материалы форума на сайте МОНИТОР. В первой статье будут рассмотрены неисправности телевизоров Samsung, выполненных на шасси S16А/В/C/D.

Соответствие модель - шасси телевизоров Samsung, производимых ООО «Телебалт», представлено в табл. 1.

Таблица 1 – соответствие «модель – шасси» телевизоров Samsung

| Шасси KS7A/С | Шасси KS9A | Шасси S16А/B/С/D | Шасси S61A | Шасси S65A | Шасси KSBA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS-15K2MJQ | CS-21M20MQQ | CS-21M16ZAQ | CS-25M20SSQ | CS-29Z30HPQ | CS-21Z43ZGUSNWT |
| CS-15K8MJQ | CS-21M21MQQ | CS-21M20ZQQ | CS-25M6SQQ | CS-29Z30HSQ | CS-21Z43ZGUXNWT |
| CS-21K30F1Q | CS-21N11F1Q | CS-21M21ZAQ | CS-29A11SSQ | CS-29Z40HPQ | CS-21Z45ZGUSNWT |
| CS-21K30MJQ | CS-21N11MJQ | CS-21M21ZQQ | CS-29M20SPQ | CS-29Z40HSQ | CS-21Z45ZGUXNWT |
| CS-21M16MAQ |  | CS-21Z30ZAQ | CS-29M20SSQ | CS-29Z45HPQ | CS-21Z47ZGUSNWT |
| CS-25M20MQQ |  | CS-21Z30ZQQ | CS-29M21SQQ | CS-29Z45HSQ | CS-21Z47ZGUXNWT |
| CS-25M20ZQQ |  | CS-21Z40ZAQ | CS-29M6SQQ | CS-29Z47HPQ |  |
| CS-25M6MAQ |  | CS-21Z40ZQQ |  | CS-29Z47HSQ |  |
| CS-25M6ZAQ |  | CS-21Z45ZQQ |  | CS-29Z50HKQ |  |
| CS-29K10MAQ |  | CS-21Z47ZQQ |  | CS-29Z50HPQ |  |
| CS-29K10ZAQ |  | CS-21Z50ZQQ |  | CS-29Z50HSQ |  |
| CS-29M20ZAQ |  | CS-21Z57ZQQ |  | CS-29Z57HPQ |  |
| CS-29Z30ZQQ |  | CS-25M20ZQQ |  |  |  |
| CS-29Z40ZQQ |  | CS29K3ZQQ |  |  |  |
| CS-29Z45ZQQ |  | CS-29K5ZQQ |  |  |  |
| CS-29Z50ZQQ |  | CS-29K30ZQSNWT |  |  |  |

Базовый состав шасси S16A/В/С/D приведен в табл. 2.

Таблица 2 – Базовый состав шасси S16A/В/С/D

| № п/п | Наименование | Позиционный номер | Шасси S16A | Шасси S16B | Шасси S16C, S16D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UOC-процессор | IC201S | TDA12025PQ/N1F80 | TDA12025PQ/N1F80 | TDA12025PQ/N1F80 |
| 2 | EEPROM | IC902 | 24С16А | 24С16А | 24С16А |
| 3 | Кварцевый резонатор | X201 | 24,576 МГц | 24,576 МГц | 24,576 МГц |
| 4 | ИБП | IC801S | STR-X6757, STR-W6750F | 5Q0765RT | STR-X6757, STR-W6750F |
| 5 | КР | IC301 | LA78045 | LA78040 | LA78045 |
| 6 | УНЧ | IC602 | TDA7297SA | TDA8944J | TDA7297SA |
| 7 | Выходной транзистор СР | Q401 | KSD5703 | ST2001H1 | 2SC5936, (J6810A) |
| 8 | ТДКС | T444S | FFA61012K | FOK14A001 | BSC 2901156G AA26-00258A(29-0156G) |
| 9 | ИМС ВУ | IC501 | TDA6108JF | TDA6109JF | TDA6109JF |
| 10 | Кинескоп |  |  | A51QDX993X | A51QGD991X001 |
| 11 | ОС |  |  | QPC29-90-54 | MDC-2111VA |
| 12 | Тюнер | TU01S | TECC0949FS40B(S) | TDQ-6L/125S, (AA-40-10007A) | TECC0949PL48A(S) AA40-00162A, TDQ-6L/125S, (AA-40-10007A) |

Схемы: Принципиальная электрическая схема шасси S16А, Принципиальная электрическая схема шасси S16B/C/D

### Характерные неисправности телевизоров Samsung на шасси S16A/В/С/D

#### Неисправности импульсного  блока питания (ИБП) и строчной развертки (СР)

Отсутствует запуск ИБП
Неисправен (пробой) один из стабилитронов D814, 813, 816, 815 либо неисправна микросхема STRW6750F.

Неустойчивый запуск ИБП (иногда не запускается)
Периодический обрыв диода D803 по питанию STRW6750F.

ТВ не включается, ИБП работает нормально
Неисправен стабилитрон DZ510 (5В).

ТВ не включается, все выходные напряжения занижены в два  раза
Обрыв резистора R921 в цепи RESET.

ТВ не включается, При нагрузке ИБП лампой (220 В/60 Вт) по цепи питания СР (далее B+) происходит циклический перезапуск (лампа загорается и гаснет)
Возможные причины:
- номинал резистора R821 увеличен в 2 раза;
- может присутствовать микротрещина дорожки к одному из выводов контроллера STR W6750F;
- неисправен DZ805 (TL431);
- неисправен оптрон PC801S.

ТВ включается на 1сек (появляются все вторичные напряжения на выходе ИБП) и выключается
На выв. 1 контроллера STRW6750 присутствует только 310 В, а на выв. 4 питание «пульсирует». Замена STRW6750, проверка электролитических конденсаторов, стабилитронов и замыканий во вторичных цепях не решила проблему. При проверке ИБП в автономном режиме (вместо строчной развертки нагружался лампой 220 В/60 Вт) неисправность проявлялась аналогично. Причина - увеличился номинал резистора R821 (123 кОм, стоит в цепи питания стабилитрона DZ805) до 200 кОм.

ТВ не включается 
При нагрузке ИБП лампой (220 В/60 Вт) по цепи B+ перегорает шина +12 В на плате к выв. IC802 (78RM33). Напряжение питания 125 В появляется и сразу пропадает. Причина - неисправна IC802 либо замыкание резистора R836 на радиатор IC802.

ТВ не включается. При нагрузке ИБП лампой (220 В/60 Вт) по цепи B+ она слабо «мерцает», напряжение на шине B+ изменяется от 0 до 20 В
Неисправен ТПИ (T801S)

ТВ не включается, выходные напряжения ИБП соответствуют дежурному режиму работы. 
Возможные причины:
- Напряжение 3,3 В на выходе стабилизатора IC802 (78RM33) составляет 2,9 В. Причина - некачественная пайка конденсатора С905;
- обрыв вывода кварцевого резонатора X201;
- выв. 5 микросхемы памяти ЭСППЗУ IC902 замкнут с выв. 6 (шины SDA и SCL) Во всех трех случаях, вследствие указанных причин, не работает микроконтроллер IC201S, поэтому ИБП находится в дежурном режиме.

ТВ не включается, напряжение питания СР 125 В занижено до 80 В
Не установлен транзистор Q903 (заводской брак) либо замыкание на плате между коллектором Q902 и C921.

ТВ не включается, все питающие напряжения в норме 
Неисправен микроконтроллер IC201S (TDA12025PQ/N1F80).

После включения изображение отсутствует, слышен «писк», «вздутие» конденсатора С506 на плате кинескопа (ПК)
Перепутана полярность конденсатора С506 (заводской брак).

ТВ не включается, срабатывает защита ИБП (блок питания переходит в режим работы при КЗ в нагрузке) 
При проверке без выпаивания выходной транзистор СР Q401 определяется как неисправный. Причина - замыкание выводов СОК и КОК в монтаже и, как следствие, - неисправность микросхемы КР IC301.

ТВ не включается, срабатывает защита 
Неисправен (пробит) выходной транзистор строчной развертки Q401. После замены транзистора и включении телевизора три раза «цыкает» ИБП, звук от него переходит в свист, греется и снова выходит из строя транзистор Q401, а также греется и вздувается конденсатор С403 (1мкФ х 160 В). Проверка напряжений питания, замена ТДКС и ОС не помогли. Причина - неисправность IC903 (KA78R08): занижено выходное напряжение до 2 В вместо 8 В. Дефект типовой, довольно часто при этом повреждается порт подключения локальной клавиатуры и ИК приемник RM901 (отсутствует реакция на кнопки и ПДУ).

Иногда описанное повреждение порта подключения локальной клавиатуры (выв. 15 вывод микроконтроллера IC201S) проявляется как несоответствие функций клавиш функциям, указанным на передней панели ТВ. При этом управление с ПДУ полностью сохраняется. По взаимному согласию клиента и мастера микроконтроллер (ввиду стоимости и ограниченной доступности) возможно не заменять.

В случае отсутствия микросхемы управляемого стабилизатора  KA78R08 (IC903), можно собрать ее аналог на дискретных элементах по приведенной схеме (см. рис. 5):

Рис. 5. Аналог управляемого стабилизатора KA78R08 на дискретных элементах

Телевизор не включается, светодиод на передней панели LD901 не светится
Неисправен микроконтроллер IC201S (TDA12025PQ/N1F80), на шине его питания вместо 3,3 В - 2,7…2,9 В. Остальные питающие напряжения, соответствующие дежурному режиму, также были занижены: вместо 90 В 86 В, вместо 12В - 6 В, а вместо 5 В - 4,5 В.

ТВ не включается в рабочий режим 
В дежурном режиме напряжение В+ равно 140 В. При проверке ИБП в автономном режиме (вместо строчной развертки - лампа накаливания 220 В х 100 Вт) напряжение В+ равно 113 В. При попытке включения в рабочий режим напряжение «просаживается» до 97 В, из ИБП слышен звук, похожий на «хруст», светодиод на передней панели мигает 5 раз, а на выв. 73 IC201S (H-OUT) появляются и пропадают импульсы запуска СР. Причина - неисправен ТДКС.

ТВ не включается, срабатывает защита
Отсутствует напряжение питания  3,3 В по причине неисправности микроконтроллера IC201S - пробой по питанию.

ТВ может не включаться, если же включается, то на экране периодически появляется и пропадает экранное меню
Обрыв печатного проводника около 3 вывода IC901 (3,3V).

ТВ не включается, происходит перезапуск ИБП («тикающий» звук)
Неисправны диод D404 (DGP30L) и транзистор Q404 (FQP630). После их замены ТВ заработал, однако происходит сильный нагрев Q404, при этом геометрических искажений растра не наблюдается. Сильный нагрев вышеуказанного транзистора характерен для данного шасси, однако после замены L405 (1 мГн) нагрев снизился до допустимых пределов.

Нет растра, отсутствует высокое (анодное) напряжение, напряжение B+ завышено
Обрыв первичной обмотки ТДКС Т444S (FOK 14A001), визуально обнаружено вздутие его корпуса.

При включении ТВ он переходит в рабочий режим, однако изображение появляется с постоянной периодичностью около 7-10 секунд на 1-2 секунды
Изображение растянуто по вертикали  и заужено по горизонтали (около 10% от номинального размера). Цвет и звуковое сопровождение при этом – в норме. Клиент связывает появление неисправности с предшествующей ей грозой.

Была проведена проверка ИБП в автономном режиме с помощью лампы накаливания. При подключении к нему вместо строчной развертки лампы 220 В/60 Вт напряжение на выходе ИБП отсутствовало. При снижении мощности лампы до 25 Вт напряжение B+ появляется и пропадает с частотой 1-2 Гц, его величина при этом около 20 В. При проверке обнаружена интересная особенность – если сначала включить ИБП, а через 2-3 секунды подключать лампу (25-60 Вт), то на выходе ИБП появляются напряжения, полностью соответствующие норме. Для некоторых ИБП, используемых на других ТВ шасси, это является нормой, поскольку воспринимается цепями защиты как перегрузка по току. Однако данный ИБП должен уверенно запускаться в автономном режиме с лампой накаливания мощностью до 100 Вт. Напряжение в дежурном режиме при этом должно быть 117 В, а в рабочем - 125В.

Причина неисправности - контроллер IC801S (KA5Q0765R). Следует отметить, что подобное поведение ИБП может быть вызвано также неисправностью цепей стабилизации вторичных напряжений.

При включении ТВ светодиод LD901 непрерывно мигает с пониженной яркостью
Обрыв транзистора Q903 (A539), установленного в цепи питания 1,8 В (выв. 90 IC201S).

ТВ не включается, постоянно мигает светодиод LD901
Не запаяна перемычка в цепи  подачи напряжения питания СР от ИБП к выходному транзистору СР Q401 (заводской брак).

Постоянно горит светодиод LD901
Обрыв дорожки от выв. 54 IC201S к R920.

Не светится светодиод LD901, ТВ работает нормально
Не установлен транзистор QV901, отсутствует перемычка в поз. 144 (заводской брак).

ТВ не включается, светодиод LD901 не светится
Обрыв дросселя L909 в цепи питания 3,3 В.

ТВ включается, появляются импульсы запуска СР на выв. 73 IC201S и сразу же пропадают, через некоторое время процесс повторяется
Пробой диода D409 в цепи ОС.

#### Неисправности кадровой развертки (КР)

На экране ТВ «радужные» разводы, нет  КР 
Обрыв резистора R305 (подключен к выв. 7 IC301).

ТВ включается, на экране наблюдается «радужные разводы», напоминающие по форме горловину ЭЛТ, растр серого цвета
Отсутствует одно из питаний микросхемы КР. Если ТВ долго держать включенным, то можно повредить кинескоп (согласно статистики, может разрушиться горловина кинескопа).

Отсутствует кадровая развертка
Пробой стабилитрона DZ301.

Растр сужен по вертикали 
Микросхема КР исправна, напряжение питания СР в норме. Причина - некачественная пайка конденсатора С410 (470 мкФ х 25 В).

Через 10 минут работы уменьшается размер по вертикали
Неисправна микросхема КР LA78045(40).

Через несколько минут работы симметрично уменьшается размер по вертикали.
Перегрев микросхемы КР из-за плохого контакта с радиатором.

Хаотичное изменение размера по вертикали («дыхание» растра)
Появление межвиткового замыкания в КОК.

Заворот растра по вертикали в верхней части
В позиции С302 ошибочно установлен конденсатор емкостью 1000 пФ вместо 10 пФ.

На тёмном экране в средней части наблюдаются три цветные линии. При увеличении ускоряющего напряжения регулятором Screen на ТДКС на экране становятся видны линии обратного хода СР, форма импульса запуска КР искажена 
Пробой стабилитронов DZ302, DZ303, DZ306.

Изображение сжато снизу и с полосой «выбитых» строк в верхней части
Не установлен конденсатор С303 в цепи  –16,5 В.

На экране наблюдается узкая горизонтальная полоса, ограниченная по краям
Некачественная пайка резистора R414.

Отсутствует синхронизация по кадрам в режиме НЧ входа
Неисправна IC201 (TDA12025PQ/N1F80).

#### Неисправности, связанные с искажением информации в ЭСППЗУ

ТВ не включается. Нет сигнала POWER с выв. 6 IC201S
На выв. 6 IC201S постоянно присутствует высокий потенциал (3,3 В). Причина - искажение информации в ЭСППЗУ.

На экране наблюдаются линии ОХ, регулировка ускоряющего напряжения не влияет на изображение
Искажение информации в ЭСППЗУ.

Отсутствует звук в режиме НЧ входа
Искажение информации в ЭСППЗУ.

Телевизор работает, напряжения ИБП в норме, но служебная информация (экранное меню) искажена или отсутствует, на растре широкая полоса, видны различные символы зеленого цвета
Искажение информации в ЭСППЗУ.

На экране ТВ « мусор» - графика, символы, нет ТВ изображения, экран черный.
Искажение информации в ЭСППЗУ.

#### Неисправности, связанные с отсутствием звукового сопровождения

Нет звука
- обрыв фильтра FD801;
- не установлен неполярный электролитический конденсатор С212 (2,2 мкФ).

Нет звука,  На выв… MUTE напряжение 2,9 В вместо положенных 4,5В
Перепутан тип стабилитрона DZ605 - вместо стабилитрона с напряжением стабилизации 3,3 В установлен на 5,0 В (шасси S16A - около IC602).

Тихий звук
Обрыв дросселя L906.

Нет звука с НЧ входов, при приеме с антенного входа звук есть
Перепрошивка ЭСППЗУ и замена микроконтроллера UOC результата не принесли. Причина - отсутствие напряжения питания 3,3 В на выв. 88 IC201S из-за некачественной пайки дросселя L908.

#### Неисправности, связанные с отсутствием приема, наличием помех

Невозможно настроиться на ТВ каналы
Из-за обрыва резистора R313 отсутствует напряжение настройки 33 В на тюнере.

Не принимаются некоторые ТВ каналы
Вместо конденсатора С101 ошибочно установлен резистор (заводской брак).

На 4-м и 9-м эфирных каналах присутствует помеха, на остальных каналах помехи нет
Неисправен тюнер.

На экране помехи виде горизонтальных полос на всех каналах, в режиме НЧ входа помех нет
Не установлен конденсатор С104 в цепи АРУ.

#### Геометрические искажения растра

Размер по горизонтали увеличен и не регулируется
Из-за того, что не установлен конденсатор СR405S, пробит диод D408 (конденсатор включен параллельно диоду).

Размер по горизонтали не соответствует норме
Обрыв конденсатора CR409S.

Увеличен размер по горизонтали
Не запаяна в плату одна из пар выводов оптрона PC801S.

Мал размер по горизонтали
Не установлен (неисправен) конденсатор C402S.

Нарушена линейность по горизонтали
- Из-за неверной маркировки РЛС LR402S перепутаны начало и конец катушки (фазировка);

- дроссель L408; – вместо R424 ошибочно установлен стабилитрон;

- неисправен конденсатор С415.

Нелинейность растра по бокам, в центральной части –  все в норме
Обрыв конденсатора С415 (0,082 мкФ х 400 В).

Справа на изображении волнообразный край черного цвета. Греется выходной транзистор СР
Обрыв диода D403.

Края растра имеют волнообразную форму
Не установлен (неисправен) конденсатор CR403S.

Растр с левой стороны экрана искривлен
Не установлен (неисправен) конденсатор C414.

Заворот растра по горизонтали слева
Причина – пробой стабилитрона DZ403.

После небольшого прогрева, происходит изменение размера растра и срабатывает защита
Некачественная пайка выв. 4 (VCC) IC801S (STRW6750F).

#### Другие неисправности шасси

На изображении наблюдаются «двойные контуры изображения» 
Неисправенмикроконтроллер IC201 (TDA12025PQ/N1F80).

На изображении наблюдаются «двойные контуры изображения»  на всех каналах, в режиме YX входа  повторов нет.
Причина – неисправны фильтры SF102, SF101.

На изображении наблюдается «тянучки»
Замена платы кинескопа результатов не дала, при увеличении напряжения регулятором Screen дефект пропадает. Причина – неисправна IC201 (TDA12025PQ/N1F80).

При регулировке в сервисном режиме (меню G2) ускоряющего напряжения изображение 
приобретает зелёный оттенок, постепенно снижается яркость изображения
Неисправен микроконтроллер IC201.

Черно-белое изображение «подёргивается» (особенно на 10-м канале), на цветном изображении наблюдается небольшой муар
Перепутана полярность конденсатора С146.

Отсутствует общая синхронизация
- Неисправен микроконтроллер IC201;
- обрыв конденсатора С133;
- замыкание между собой выводов конденсатора С929 со стороны монтажа;
- замыкание контакта 15 разъема SCART-2 (контакта 20 SCART-1) и  вывода резистора R730;
- перепутана полярность конденсатора С930.

На экране присутствует только экранное меню
- Не припаян один из выводов конденсатора С414;
- не установлен конденсатор C413;
- при увеличении ускоряющего напряжения появляются линии ОХ. Напряжение CUT-OFF на 5 ножке ПК составляет 2,5 В вместо 6,8 В. Причина – не установлен конденсатор С420 в цепи ABL; обрыв резистора R423.

На тестовом изображении с правой стороны наблюдается незначительный срыв синхронизации строк (помеха, как при плохой фильтрации)
Не установлен(неисправен) резистор R818 (33 кОм).

Нарушена общая синхронизация, на растре видны линии ОХ
Не пропаян (неисправен) конденсатор С145 (0,15 мкФ х 400 В).

На изображении белого поля в системах цветности PAL и  SECAM видны вертикальные чёрные полосы шириной 1см
Неисправен микроконтроллер IC201S.

На любом из тестовых изображений наблюдаются помехи, напоминающие  «прошивание»  высокого напряжения, что визуально выглядит как хаотические белые точки – штрихи, полоски на изображении. Через несколько секунд растр начинает «дышать», после чего пробивается выходной транзистор СР (НОТ).
Разрушен (трещина, раскол) сердечник (керн) ТДКС.

Подёргивание изображения по вертикали. Пропадание цвета в системе цветности PAL, «тянучки» в SECAM
Неисправен микроконтроллер IC201S.

Нет изображения, на растре видны линии обратного хода
Питающие напряжения в норме, искажения информации в ЭСППЗУ нет. Причина -  неисправен микроконтроллер IC201S.

Нет цвета в системе цветности SECAM
Питающие напряжения в норме. Причина - неисправен микроконтроллер IC201S.

Искажение цветопередачи или экран «заливает» синим цветом в системе цветности SECAM
Неисправен микроконтроллер IC201S.

Плохой баланс белого в SECAM
Регулировка в сервисном меню не решает проблему. Причина в сбое ЭСППЗУ, необходимо перепрограммирование микросхемы данными с заведомо рабочей прошивки, либо установка «чистой» микросхемы памяти с последующей коррекцией содержимого (опций) в сервисном меню.

Нет цвета в системе цветности PAL
– Неисправен (не установлен) конденсатор С930;
- неисправен микроконтроллер IC201S.

Темное изображение
- Перепутана полярность конденсатора C202 в цепи ABL;
- увеличился номинал резистора R418 с 3,9 Ом до 14 Ом.

ТВ выключается и включается на следующем канале, после чего этот процесс повторяется
Попытка измерить любое напряжение, ни к чему не приводит. Причина - отсутствие контакта аквадага кинескопа с «землей».

На экране постоянно изменяется изображение: точка, вертикальная полоса, полный растр
При измерении частоты импульсов H-DRIVE она составляет более 15 кГц. Причина - не запаян «земляной» вывод ТДКС.

При переключении каналов на некоторых из них изображение темнеет
Из-за разрушения дросселя LV102 не поступает напряжение 5 В на выв. 63 IC201S.

Периодически пропадает растр, звук остается, с прогревом тенденция к пропаданию увеличивается
Замена видеоусилителя TDA6109JF на плате кинескопа, конденсатора в цепи фильтрации Screen проблему не решили. Была обнаружена особенность - если выставить ускоряющее напряжение в сервисном режиме, ТВ работает около двух часов и снова требуется подстройка этого напряжения. Причина - неисправен ТДКС (FUH-29A001F).

ТВ работает, реакция на ПДУ есть, нет управления с локальной клавиатуры 
Все питающие напряжения в норме, пачки импульсов приходят на соответствующий вход порта процессора. Причина – неисправен микроконтроллер IC201S.

При включении ТВ выгорает резистор R423 в цепи ABL.
Обрыв конденсатора С404.

Перегревается и сгорает светодиод LD901
Обрыв дорожки от IC201S к R902.

Видна только верхняя половина растра, на ней наблюдаются линии ОХ, неустойчивая синхронизация, изображение OSD искажено 
Питающие напряжения в норме. Неисправен микроконтроллер IC201S.

Появляется и пропадает «вялое» изображение с линиями ОХ  
Неисправен транзистор Q502 (схема гашения «пятна»).

При включении либо подключении антенны ТВ переходит в AV-режим, затем переключается на включённый ранее канал
Не установлен резистор R941.

Без антенны на экране слева наблюдается чёрная вертикальная полоса шириной 2см, при подключении антенны происходит сдвиг изображения на растре вправо.
Обрыв стабилитрона DZ403.

Хаотически изменяется фокусировка
Неисправен ТДКС T444S.

При включении – экран не светится 
Обрыв дросселя LR400S, подгорание резистора R426 (1кОм/ 2Вт).

При работе с НЧ входа от видеомагнитофона происходит срыв синхронизации, а при работе от DVD изображение в  норме (только для шасси S16A) 
Необходимо в сервисном меню VIDEO ADJUST 4 изменить значение параметра FOA/FOB с 1 на 0.

Изображение «мигает» (экран темнеет, как при переключении каналов), одновременно с этим на экране видно изображение OSD с самопроизвольно изменяющимися параметрами настройки изображения (яркости, контрастности, насыщенности), но визуально никаких изменений на изображении не происходит
Причина – обрыв резистора R911 (13кОм).

Не работают кнопки управления на локальной клавиатуре ТВ
Установка EEPROM с заведомо рабочей прошивкой не решило проблему. Причина неисправности – микроконтроллер IC201S.

На изображении слева видна чёткая чёрная полоса шириной 2-3 см, появляющаяся через 5 сек. после включения
При дальнейшей работе ТВ – пробивается выходной транзистор СР.Причина неисправности – микроконтроллер IC201S.

Для шасси S16C/S16D/S63 выпущен бюллетень, связанный с появлением звукового шума в дежурном режиме, который появляется через 5 минут или более. 
Необходимо сделать доработку – заземлить радиатор, на котором установлена микросхема УМЗЧ, удалить перемычку L824 (расположена слева от SCART).

#### О замене микроконтроллера IC201S и контроллера ИБП

Микроконтроллер IC201S  (TDA12025PQ/N1F80 - бумажная наклейка на процессоре T-GRN2PEU-1014) заменяется, например, на аналогичный процессор с наклейкой T-GRN2PEU-1021 (на сегодня - это последняя существующая версия прошивки ПО процессора).

Микросхему контроллера IC801S (STRW6750F) можно заменить на следующие аналоги: STR-X6757, STRW6754, STRW6756.