Преймущества ЭПРА:
1. не гудит.
2. осутствие мерцания.
3. потребляемый от сети ток в 2.5 раза ниже по сравнению с индуктивным балластом (с PFC)
Схема 1 представляет собой корректор коэффициента мощности (PFC) и стабилизатор постоянного напряжения (400v) от которого питается driver (балласт), производитель микрухи MC33262/34262 обещает надежную работу при входном напряж. от 90 до 270 в, я не проверял, но от 150 в он работает точно. Рекомендую его использовать особенно тем, у кого нестабильное напр. в сети (гаражи, дачи и тд), если влом возиться и начхать на коэффициент мощности, мона выкинуть его, оставив тока выпрямитель и кондер С5
Cхема 2 есть собственно балласт и зажигалка. 

Схема1:

 INCLUDEPICTURE "http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:48:5075:574:1" \* MERGEFORMATINET 



Схема2:


Далее, здесь лежит пдф на мс33262 там есть 3 типовые схемы включения, подходят
2 последние (в зависимости от мощности лампы), там же есть и чертеж
печатной платы. У меня все заработало с полпинка и никаких
проблем небыло, при выходной мощности 150вт силовой транзистор,
без радиатора, был слегка теплый. Для транса (схема 3) использовал
сердечник Е42-21 (42-ширина Ш-образной половинки, 21-толщина) из
феррита N27, если такова нет,то должен пойти отечественный чонить
типа 2500НМС Ш20Х15, или другой с соответствующим сечением.
Зазор - 0.5мм
включаем в сеть сначала через лампочку 100вт 220в, и если ничево
не взорвалось и она не горит, то мерием вых. напряжение (400в!!!!!)
далее подключаем небольшую нагрузку (например 2 последователно
соед. лампы от холодильника 220в 15вт) и снова мерием напряж. На
выходе. Если все нормально, то исключаем лампочку 100вт 220в,
нагружаем его по полной и контролируем нагрев полевика, если грееца
то причина скорее всего в насыщении сердечника транса, лечится
увеличением зазора, в разумных пределах, однако индуктивность
не должна сильно отличатся от указанной в пдэфе.
Полевик любой HEXFET POWER MOSFET с N-каналом,напряж
не менее500в и ток не менее 15А до 150вт и 20А свыше, выбрать мона тут
диод MUR4100 меняется на любой ULTRAFAST диод с мах током не
менее 4А и напряж не менее 600в, 1N4934 - любой маломощный
ULTRAFAST. Резисторы R1,R3,R5-на рабочее напряж 500в

Приобрел 250вт дназ, изменил схему зажигалки:
[image: image2.png]ot ” ca
33K 1000
300y
@ R il o
1000

m
Ky202m

2
KH102K

3
UFa007

300y






транс T1 я сделал на сердечнике Е55-20 феррит N27 (чо-то вроде Ш17Х20 феррит 2000НМ, лучше 2500НМС) основная обмотка - провод 1.0 витков - где-то 40, тиристорная - 1 виток как можно более толстого провода (я использовал 8-жильный UTP) , зазор 2мм, индуктивность ок. 300 мкГн. расчитать приблизительно мона так:
находим в справочниках рабочее напряжение Uл и ток лампы Iл (приблизительно 150Вт-80 вольт 2А, 250Вт-100В 2.5А),далее находим реактивное сопротивление дросселя R=(Uпит/2-Uл)/Iл, затем расчитываем индуктивность(Fср=30kHz), посчитать мона тут, намотать надо на треть больше расчетной и замерить измерителем.
T2 - колцо 2000нн диаметром 20мм каждая обмотка 20 витков проводом 0.3 (я исползовал 1 витую пару от UTP-шного кабеля).
проверяем зажигалку: для етого отключаем основную обмотку T1 от схемы и меж ее концами делаем искровой промежуток 3мм, откл. верхний конец резистора R1 и подаем на него 400В, откл. R3 и подаем на него и на верхний канец T2 220В из розетки, если искра появилась то все ок, возвращаем все обратно, подавать на силовые транзисторы питание при отключенной нагрузке не стоит, тиристор мона заменить на другой лучше более высоковольтный, необходимость в R2 при этом отпадет.
балласт: перед включением сопротивление R2 надо сделать мин. (F=40kHz) последовательно с лампой включить резюк 0.1 ом (для контроля тока) ,после прогрева лампы увеличиваем сопр.R2 (плавно!) пока потребляемый ток от PFC не достигнет значения соответствующего мощности лампы и смотрим осциллографом напряж. на лампе и добавочном резюке.
транзисторы надо поставить на радиатор ощей площ. не меньше 150 кв.см.
еще надо обязательно приделать защиту, хотябы от перегрева, потому как без лампы у меня силно грелись транз. и если лампа не зажгется, то через пару минут они здохнут. 



