# СЕРВИСНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Таблица 1: Описания основных микросхем и их технические данные.

| Обозначение: | Наименование: | Основные функции: |
| --- | --- | --- |
| ##### N001 | CH08T0934 | Процессор управления |
| ##### N002 | AT24CO8-10PI | Микросхема памяти |
| ##### N945 | HS0038A | Фотоприёмник сигналов с пульта дистанционного управления |
| ##### NM01 | TC9028F-022 | Фотодиод передачи сигналов дистанционного управления |
| ##### N101 | LA7910 | Коммутатор диапазона принимаемого сигнала |
| ##### N202 | HEF4052 | Коммутатор системы звука |
| ##### N201 | TB1238AN | Видеопроцессор обработки слабого телевизионного сигнала (промежуточная частота/видеосигнал/насыщенность цвета/опознавание системы цветности) |
| ##### N401 | TA8403 | Усилитель мощности выходного сигнала вертикальной развертки |
| ##### N601 | TDA7057AQ | Усилитель мощности звукового сигнала |
| ##### N701 | TA1275AZ | Декодер SECAM |
| ##### N602 | HCF4066BE | Коммутатор режимов TV/AV |
| ##### NS01 | TDA7449 | Процессор обработки звукового сигнала |
| ##### NT02 | PCF8582 | Микросхема памяти. |

Регулировка электропитания.

Внимание: +B напряжение непосредственно связано с высоким напряжением. Во избежание возникновения радиационного излучения +B напряжение должно равняться +115V.

- Установите RV801 в среднее положение и подайте на ТВ напряжение 220+/-2 V переменного тока.

- Подключите цифровой вольтметр к 2 контактам C822 и включите ТВ.

- Подайте на вход тестовый сигнал Philips.

- Настройте RV801 так, чтобы напряжение на вольтметре установилось в пределах 115+/-0,5V.

#### Общие рекомендации по работе в сервисном режиме.

1.Войдите в сервисный режим.

Войти в сервисное меню можно следующим образом: 
1. Установить громкость, равную "0".(обязательно) 
2. Нажать на пульте кнопку "MUTE" 
3. Удерживая кнопку "MUTE", нажать кнопку "MENU" на передней панели телевизора. 
4. На экране в правом углу загорится буква "D", а в левом углу высветится регулируемый параметр и его значение. 
5. Страницы меню меняются кнопкой "CAL” 
Переключение параметров производится зелёной и красной кнопками на синем поле пульта. Изменение параметров производиться желтой и синей кнопками на синем поле.

2.Выбор регулируемых параметров.

Каждое нажатие кнопки «RED» или «GREEN» на пульте ДУ вызовет изменение параметров, приведенных в таблице №2

Таблица №2. Данные шины управления

| Номер | Регулируемый параметр | Назначение | Индикация |
| --- | --- | --- | --- |
|  | BCUT | Отсечка синего | 60 |
|  | RCUT | Отсечка красного | 4F |
|  | GCUT | Отсечка зелёного | 8D |
|  | MODE | Заводские данные | 20 |
|  | OPT | Опции | F3 |
|  | OSD | ### Расположение меню | 06 |
|  | ZHP |  | 03 |
|  | LANG |  | FF |
|  | VM2 | Данные режимов V/C/D для TB1238AN | 20 |
|  | UHF-H | Регулировка верхней границы диапазона ДМВ | 00 |
|  | UHF-L | Регулировка нижней границы диапазона ДМВ | D8 |
|  | VHFH-H | Регулировка верхней границы второго метрового диапазона | 00 |
|  | VHFH-L | Регулировка нижней границы второго метрового диапазона | F0 |
|  | VHFL-H | Регулировка верхней границы первого метрового диапазона | 02 |
|  | VHFL-L | Регулировка нижней границы первого метрового диапазона | 10 |
|  | SNUM |  | 20 |
|  | PNUM | Номер защиты | 7F |
|  | SELF COLC | Установка начального значения авторегуляции COLC | 10 |
|  | SELF TNTC | Установка начального значения авторегуляции оттенка | 00 |
|  | SELF CNTC | Установка начального значения авторегуляции CNTC | 20 |
|  | SELF BRTC | Установка начального значения авторегуляции яркости | 80 |
|  | SELF AGC | Установка начального значения авторегуляции АРУ | 20 |
|  | SELF VCO | Установка начального значения авторегуляции VCO | 80 |
|  | SELF | TB 1231N P04OUT SEL | 00 |
|  | BRTS | Субяркость (разность) | 00 |
|  | V50 | Громкость 50% | 57 |
|  | V25 | Громкость 25% | 3A |
|  | HAFC | Усиление цепи автоподстройки частоты | 00 |
|  | AFT | Автоподстройка частоты (PIF VCO) | 48 |
|  | RAGC | Регулировка АРУ | 28 |
|  | SRY | SECAM регулировка R-Y | 08 |
|  | SBY | SECAM регулировка B-Y | 08 |
|  | VLIS | Линейность по вертикали (50/60 Гц) | 0B |
|  | VSC | S коррекция по кадрам | 0C |
| 35 | VLIN | Линейность по вертикали | 0B |
| 36 | HITS | Размах по вертикали (50Гц/ 60Гц) -разность | 31 |
| 37 | VP60 | Cмещение по вертикали(60Hz) | 04 |
|  | HPS | Положение по горизонтали (50Гц/ 60Гц) - разность | 10 |
|  | HIT | Размер по вертикали (50Hz) | 20 |
|  | VP50 | смещение по вертикали (50Hz) | 05 |
|  | HPOS | Смещение по горизонтали (50Hz) | 0C |
|  | VM1 | V/C/D формат 1 | 9F |
|  | VM0 | V/C/D формат 0 | 3C |
|  | RGCN | Минимальное значение контрастности телетекста | 16 |
|  | TXCX | Уровень максимальной контрастности телетекста | 2A |
|  | SHPN | Минимальное значение чёткости | 1C |
|  | SHPX | Уровень максимальной чёткости | 1A |
|  | SV4 | Центральное значение чёткости | 20 |
|  | ST4 | Среднее значение чёткости | 20 |
|  | SV3 | Cреднее значение чёткости (3,58 NTSC AV) | 20 |
|  | ST3 | Cреднее значение чёткости (3,58 NTSC TV) | 20 |
|  | TNTN | Регулировка суботтенка – минимум (разность) | 28 |
|  | TNTX | Суботтенок-максимум (разность) | 28 |
|  | COLN | Уровень минимальной цветности | 00 |
|  | COLX | Уровень максимальной цветности | 35 |
|  | BRTN | Минимальное значение яркости | 20 |
|  | BRTX | Уровень максимальной яркости | 20 |
|  | CNTN | Минимальное значение контрастности | 08 |
|  | CNTC | Среднее значение контрастности | 20 |
|  | SCNT | Регулировка контрастности | 06 |
|  | COLS | Среднее значение цветности (SECAM) | 40 |
|  | COLP | Среднее значение цветности (PAL) | 00 |
|  | TNTC | Среднее значение регулировки оттенка | 40 |
|  | COLC | Среднее значение цветности (NTSC) | 40 |
|  | BRTC | Среднее значение яркости | 30 |
|  | CNTX | Уровень максимальной контрастности | 3F |
|  | BDRV | Усиление синего | 40 |
|  | GDRV | Усиление зелёного | 40 |

3.Изменение значений параметров.

Изменение значения параметра осуществляется кнопками “YELLOW” и “BLUE” на пульте ДУ. Диапазон изменения значений (от 00 до FF) зависит от конкретного параметра.

4.Выход из сервисного режима.

Выход из сервисного режима осуществляется однократным выключением ТВ.

Настройка основных  параметров в сервисном режиме

- Субъяркость.

- Подайте сигнал цветности.

- Установите контрастность на максимум, а яркость на средний уровень.

- Установите насыщенность цвета на средний уровень.

Переключите ТВ в сервисный режим. Нажимая на ПДУ кнопку выбора параметра, установите параметр BRTC, затем кнопкой изменения значения параметра  установите значение 30 и подождите 5 минут.

- Изменяйте параметр BRTC до исчезновения размытой картинки в области повышенной яркости экрана и слишком размытой картинки в области пониженной яркости экрана.

- Установите контрастность и яркость на минимум и максимум соответственно, и проверьте изменения изображения.

- Если изображение не темнеет при минимальной контрастности и яркости,  либо не становиться ярче при контрастности и яркости, установленными на максимум, отрегулируйте параметр BRTC до получения нормального изображения.

- Регулировка белого баланса.

- Включите ТВ и прогрейте его в течение 7 минут.

- Используя пульт ДУ, установите контрастность на максимум, яркость на средний уровень, насыщенность цветности на минимум.

- Переключите ТВ в сервисный режим и установите следующие параметры без изменения остальных:

RCUT……………..4F

GCUT…………….8D

BCUT……………..60

GDRN…………….40

BDRN…………….40

- Отключите внешнюю антенну и нажмите один раз кнопку MUTE на пульте ДУ. При этом на экране появится яркая горизонтальная линия. Отрегулируйте параметр GCUT до получения напряжения 160V+/-0,5 на выводе зеленой пушки платы кинескопа.

- Отрегулируйте параметры RCUT и BCUT в порядке, изложенном в п.4 данного раздела. При это яркая горизонтальная линии изменит свой цвет на желтый, затем на белый.

- Регулировка горизонтальной центровки.

Переключите ТВ в сервисный режим и включите тестовый сигнал Philips. Кнопкой выбора параметров на ПДУ установите параметр HPOS или HPS и отрегулируйте

горизонтальное положение картинки в центре экрана нажатием кнопок регулировки параметра.

- Регулировка центровки по вертикали.

Переключите ТВ в сервисный режим и включите сигнал «Philips». Кнопкой выбора параметра на ПДУ установите параметры VP50 или VP60 и отцентруйте изображение по вертикали кнопками изменения значений параметров.

- Регулировка размера по вертикали.

Переключите ТВ в сервисный режим и включите сигнал «сетка». Кнопкой выбора параметра на ПДУ установите параметр HIT и кнопками изменения значений параметров отрегулируйте размер изображения по вертикали таким образом, чтобы размер по вертикали был несколько меньшим. Продолжайте регулировку до тех пор, пока первая линия  «сетки» не коснется края экрана.

- Регулировка размера по горизонтали.

Включите тестовый сигнал Philips. Отрегулируйте индуктивность горизонтальной амплитуды L506 таким образом, чтобы левые и правые клетки сетчатого поля тестовой таблицы на 1/3 ушли за края кинескопа.

- Инициализация данных шины управления.

Если в данных шины управления ТВ произошел сбой, то необходимо переключить ТВ в сервисный режим и нажать кнопку SLEEP на пульте ДУ. Значения параметров при этом будут восстановлены.